К управлению этим квадрициклом не допускаются лица, которым не исполнилось 16 лет.

НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЕЗДЫ!

В нем содержится важная информация по безопасности.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛЬ: YK450EL

# ВАЖНО!

# Езда на квадрициклах – замечательный вид спорта, и мы надеемся, что вы будете получать от него удовольствие в полной мере.

# Это транспортное средство разработано и изготовлено для использования только в условиях бездорожья. Ездить на нем по дорогам общего пользования, улицам и трассам незаконно и небезопасно.

# Перед запуском вашего нового квадрицикла необходимо внимательно и до конца прочитать настоящее руководство.

# В нем содержится важная информация по безопасности. Запрещается управлять квадрициклом без надлежащего инструктажа. Начинающие водители должны пройти обучение до начала эксплуатации этого квадрицикла.

# Запрещается допускать к управлению квадрициклом лиц, которым не исполнилось 16 лет. Управление квадрициклом лицами младше 16 лет может привести к серьезным травмам или смерти. Даже молодые люди в возрасте старше 16 лет могут не обладать навыками, умениями или рассудительностью, необходимыми для безопасного управления квадрициклом. Поэтому молодые люди старше 16 лет во время вождения должны находиться под контролем взрослых даже после прохождения курса обучения.

# Ради собственной безопасности вы должны пользоваться своим транспортным средством на законных основаниях, проявлять заботу об окружающей среде и уважать права других людей.

# Настоящее руководство по эксплуатации составлено для того, чтобы ознакомить владельца/водителя нового транспортного средства с различными элементами управления, инструкциями по техническому обслуживанию и безопасной эксплуатации этого транспортного средства. Это необходимо для его правильного использования.

# Информация, содержащаяся в этом руководстве, верна на момент публикации. Однако компания LX придерживается политики постоянного совершенствования своей продукции и при этом не принимает на себя обязательства по их установке на ранее произведенную продукцию. Из-за внесения изменений на более позднем этапе могут возникать некоторые различия между производимым продуктом и описаниями и/или техническими характеристиками, приведенными в этом руководстве. Компания LX оставляет за собой право в любое время прекратить вносить изменения в технические характеристики, конструкцию, функции, модели или оборудование, не принимая на себя никаких обязательств. Настоящее руководство по эксплуатации должно прилагаться к квадрициклу при его продаже.

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	1

ПОНИМАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	3

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ 	4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ВОЖДЕНИЮ 	5

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (VIN) 	6

ФУНКЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ И ЧАСТЕЙ	7

СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ЕЗДЫ 	8

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ 	9

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 	10

АККУМУЛЯТОР 	11

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 	12

ИНСТРУМЕНТЫ 	13

СПЕЦИФИКАЦИЯ  	14

Поздравляем Вас с приобретением квадрицикла (ATV). Мы гордимся тем,  что можем предложить вам это транспортное средство, разработанное и изготовленное в соответствии с самыми высокими стандартами производительности и качества. Мы уверены, что вам понравится обеспечиваемый им высочайший уровень эксплуатационных характеристик, надежности, комфортности и безопасности езды.

Настоящее руководство предназначено для того, чтобы ознакомить владельца и водителя этого квадрицикла с его эксплуатационными характеристиками и разнообразными функциями. В руководстве также содержится информация по уходу за вашим квадрициклом и его техническому обслуживанию.

Просим вас внимательно прочесть настоящее руководство. Информация, содержащаяся в этом руководстве по эксплуатации и на предупреждающих наклейках, которые поставляются с описанным здесь транспортным средством, поможет вам понять правила безопасной эксплуатации и технического обслуживания вашего квадрицикла. Вы должны понимать все предупреждения и инструкции, содержащиеся в этом руководстве, и следовать им.

Если вы не получили какой-либо из указанных выше документов, вам следует связаться со своим дилером и попросить выслать их вам.

Важное предупреждение по безопасности

Запрещается модифицировать двигатель, приводную систему, механические или электрические системы вашего квадрицикла. Не следует устанавливать запасные части или комплектующие со вторичного рынка в целях увеличения скорости или мощности вашего квадрицикла.

Несоблюдение этих запретов повышает вероятность аварий с ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ или СЕРЬЕЗНЫМИ ТРАВМАМИ!

Кроме того, их несоблюдение приведет к аннулированию гарантии на ваш квадрицикл.

ПРИМЕЧАНИЕ

Добавление и использование некоторых аксессуаров, включая (в числе прочего) косилки, лезвия, опрыскиватели, лебедки, ветровые стекла, приведет к изменению управляемости и эксплуатационных характеристик вашего квадрицикла.

К езде на квадрицикле необходимо относиться ответственно

Необходимо убедиться, что вы понимаете и соблюдаете все местные нормативно-правовые акты, законы штата/провинции и федеральные/государственные законы, касающиеся езды на квадрициклах.

Следует помнить, что необходимо уважительное отношение к своему квадрициклу, окружающей среде и собственности других людей. Во время езды вы несете ответственность за свою безопасность и безопасность окружающих вас людей!

УПРАВЛЕНИЕ КВАДРИЦИКЛОМ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ.

Управление квадрициклом отличается от управления другими транспортными средствами, включая мотоциклы и легковые автомобили. При несоблюдении надлежащих мер предосторожности может быстро произойти столкновение и опрокидывание квадрицикла даже в ходе обычных маневров, таких как поворот, езда по склонам или преодоление препятствий.

|  | Несоблюдение этих инструкций может привести к СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ СМЕРТИ. |
| --- | --- |

- Необходимо внимательно прочесть настоящее руководство и все наклейки на квадрицикле и соблюдать указанные в них правила эксплуатации.

- Запрещается управлять квадрициклом без надлежащего инструктажа. Требуется пройти курс обучения. Начинающие водители должны пройти обучение у сертифицированного инструктора. Вы всегда можете обратиться к авторизованному дилеру квадрициклов, чтобы узнать о ближайших к вам курсах обучения вождению квадрицикла.

- Запрещено допускать детей и подростков к управлению квадрициклом.

- Нельзя разрешать человеку, не являющемуся владельцем квадрицикла, управлять им, если он не ознакомился с настоящим руководством и всеми наклейками на транспортном средстве и не прошел курс обучения у сертифицированного инструктора.

- Не следует управлять квадрициклом без соответствующего шлема, подходящего вам по размеру. Вам также необходимо надевать средства для защиты глаз (защитные очки или щиток для лица), перчатки, мотоботы, рубашку или куртку с длинными рукавами и длинные брюки.

- Не следует употреблять алкоголь или наркотики до или во время эксплуатации квадрицикла.

- Не следует ездить на чрезмерно высокой скорости. Необходимо всегда ездить со скоростью, соответствующей рельефу местности, видимости и условиям эксплуатации, а также вашему опыту.

- Не следует пытаться ездить на задних колесах, выполнять прыжки или другие трюки.

- Требуется проверять свой квадрицикл каждый раз перед его эксплуатацией, чтобы убедиться, что он находится в надлежащем рабочем состоянии. Необходимо всегда соблюдать процедуры и графики проверок и технического обслуживания, приведенные в настоящем руководстве.

- Во время езды на квадрицикле всегда следует держать обе руки на руле, а обе ноги – на подножках.

- При движении по незнакомой местности необходимо ездить медленно и соблюдать особую осторожность. При управлении квадрициклом всегда необходимо следить за изменяющимися условиями рельефа.

- Не ездить на квадрицикле по чрезмерно неровной, скользкой местности или рыхлому грунту.

- При повороте обязательны к соблюдению правила, приведенные в настоящем руководстве. Следует потренироваться выполнять повороты на низкой скорости, прежде чем пытаться поворачивать на более высокой скорости. Не поворачивать на чрезмерно высокой скорости.

- Если произошла авария, после нее необходимо проверить квадрицикл у официального дилера.

- Не ездить на квадрицикле по склонам, слишком крутым для квадрицикла или ваших навыков. Следует потренироваться на небольших склонах, прежде чем приступать к более крутым.

- Обязательны к соблюдению правила езды по холмистой местности, приведенные в настоящем руководстве. Требуется внимательно исследовать рельеф местности, прежде чем подниматься на какой-либо склон. Нельзя подниматься на склоны с чрезмерно скользкой или рыхлой поверхностью. Следует переносить свой вес вперед. Не открывать дроссельную заслонку и не переключать передачу резко. Запрещено преодолевать вершину холма на большой скорости.

- Обязательны к соблюдению правила при спуске со склонов и торможении на возвышенностях, приведенные в настоящем руководстве. Требуется внимательно исследовать рельеф местности, прежде чем спускаться с какого-либо склона. Следует переносить свой вес назад. Не спускаться по склону на большой скорости. Избегать спуска по склону под углом, который может привести к резкому крену транспортного средства в одну сторону. По возможности спускаться вниз по склону напрямую.

- Всегда соблюдать надлежащие процедуры при пересечении склона холма, приведенные в настоящем руководстве. Избегать склонов с чрезмерно скользкой или рыхлой поверхностью. Переносить свой вес на ту часть квадрицикла, которая выше. Не пытаться выполнить поворот квадрицикла на склоне, пока вы не освоите технику поворота, описанную в настоящем руководстве, на равнинной местности. По возможности не пересекать склон крутого холма.

- Если квадрицикл заглох или откатился назад при подъеме на холм, следует всегда выполнять соответствующие процедуры. Во избежание заглохания необходимо поддерживать постоянную скорость при подъеме на склон. Если квадрицикл заглох или откатился назад, необходимо следовать особому порядку торможения, описанному в настоящем руководстве. Сойти с квадрицикла в сторону, находящуюся выше по склону, или в любую сторону, если квадрицикл направлен прямо вверх по склону. Развернуть квадрицикл и снова сесть на него в соответствии с процедурой, описанной в настоящем руководстве.

- Перед ездой на квадрицикле в новом месте всегда проверять наличие препятствий. Не пытаться преодолевать высокие препятствия, такие как большие камни или поваленные деревья. При преодолении препятствий всегда выполнять надлежащие процедуры, описанные в настоящем руководстве.

- Остерегаться заносов или скольжения. На скользких поверхностях, таких как лед, двигаться медленно и с повышенной осторожностью, чтобы уменьшить возможность заноса или неконтролируемого скольжения.

- Не ездить на квадрицикле по глубоким водоемам или водоемам с быстрым течением. Избегать водоемов, глубина которых превышает рекомендуемую максимальную глубину. Двигаться медленно, аккуратно балансируя свой вес, избегая резких движений, поддерживать медленное и устойчивое движение вперед, не делать резких поворотов или остановок и не газовать резко.

- Тормозные качества могут снижаться после воздействия влаги на тормоза. После езды по воде следует протестировать тормоза. При необходимости слегка нажать на тормоза несколько раз, чтобы тормозные колодки просохли.

- При движении задним ходом всегда необходимо следить за тем, чтобы позади вас не было препятствий или людей. Если движение задним ходом безопасно, следует двигаться медленно. При движении задним ходом следует избегать поворотов под острыми углами.

- Использовать только шины того размера и типа, которые указаны в настоящем руководстве. Всегда поддерживать надлежащее давление в шинах, указанное в этом руководстве.

- Запрещается модифицировать квадрицикл из-за возможности неправильной установки или использования аксессуаров.

- Запрещается превышать заявленную грузоподъемность квадрицикла. Груз должен быть правильно распределен и надежно закреплен. Для перевозки груза или буксировки прицепа необходимо снижать скорость и следовать инструкциям в настоящем руководстве. Следует увеличить дистанцию для торможения.

ВНИМАНИЕ:

Это ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: это не игрушка. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛЕДУЕТ ПРОЧЕСТЬ И ПОНЯТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

|  | НЕОБХОДИМО ИЗУЧИТЬ СВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВОЖДЕНИЯ! |
| --- | --- |

Вам следует внимательно прочесть настоящее руководство, в котором освещены различные вопросы, касающиеся вашего транспортного средства. Управление этим транспортным средством предполагает вашу ответственность за вашу личную безопасность, безопасность других людей и защиту окружающей среды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Изображения, используемые в настоящем руководстве, приведены только в иллюстративных целях. Ваша модель может выглядеть по-другому.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ содержат специальные инструкции или процедуры, неправильное выполнение которых может привести к травмам или летальному исходу. Необходимо внимательно прочесть все ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ в этом руководстве. Следует выполнять инструкции, чтобы обеспечить свою безопасность.

В настоящем руководстве следующие предупредительные сигнальные слова используются для передачи указанных ниже сообщений:

|  | Это символ предупреждения об опасности. Такой символ на вашем ТС или в этом руководстве предупреждает о возможности получения вами травмы. Речь идет о вашей безопасности! |
| --- | --- |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Указывает на потенциальную опасность, которая может привести к серьезным травмам или смерти. |

|  | ВНИМАНИЕ |
| --- | --- |
|  | Указывает на потенциальную опасность, которая может привести к получению легкой травмы водителем или повреждению квадрицикла. |

|  | ВНИМАНИЕ |
| --- | --- |
|  | Указывает на ситуацию, которая может привести к повреждению квадрицикла. |

ПРИМЕЧАНИЕ Слово «ПРИМЕЧАНИЕ» в настоящем руководстве используется для привлечения вашего внимания к ключевым сведениям или инструкциям.

Запрещающий знак безопасности указывает на то, что НЕЛЬЗЯ делать во избежание опасности.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для вашей защиты на квадрицикл нанесены предупреждающие наклейки. Необходимо внимательно прочесть инструкции на каждой наклейке и следовать им. Если какая-либо наклейка станет неразборчивой или отклеится, следует обратиться к своему дилеру за заменой.

1.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Управление этим квадрициклом в возрасте младше 16 лет повышает риск получения серьезных травм или гибели как водителя, так и пассажира.

Лицам, которым не исполнилось 16 лет, ЗАПРЕЩАЕТСЯ управлять этим квадрициклом.

2.

| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРОВ |  |
| Для сокращения риска СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ или ГИБЕЛИ |  |
| НЕ ПЕРЕВОЗИТЬ БОЛЕЕ ОДНОГО ПАССАЖИРА | НЕ УПРАВЛЯТЬ КВАДРИЦИКЛОМ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ИЛИ НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ |
| ЗАПРЕЩАЕТСЯ перевозить пассажиров, которые из-за невысокого роста, не могут твердо ставить ноги на подножки и крепко держаться за поручни. |  |
| ПАССАЖИР ВСЕГДА ДОЛЖЕН: - использовать шлем утвержденного образца и защитную экипировку - сидя на пассажирском сиденье, крепко держаться за поручни и твердо ставить ноги на подножки просить водителя притормозить или остановиться, если чувствует себя некомфортно - сойти и пройтись пешком, если требуется |  |

3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При зарядке аккумулятор и транспортное средство должны быть сухими. Запрещается заряжать аккумулятор на открытом воздухе в дождливую погоду.

4.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается ездить на этом транспортном средстве по СКЛОНАМ с углом наклона более 15%. Во избежание опрокидывания на склонах необходимо плавно нажимать на газ и притормаживать. Движение на квадроцикле задним ходом даже на низких скоростях может быть опасным, поскольку это затрудняет управление квадроциклом с помощью руля. Во избежание опрокидывания следует избегать резкого нажатия на тормоза и выполнения крутых поворотов.

5.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для поворота квадрицикла в режиме полного привода 4WD LOCK (блокировка дифференциала) требуется больше усилий. Во избежание потери управления необходимо двигаться на низкой скорости, тратить на маневрирование больше времени и проезжать более длинное расстояние. При переключении с режима 4WD в режим 2WD кнопка останется в положении 2WD, но механизм 4WD все еще может работать. Режим 4WD окончательно отключится при езде по твердой поверхности или задним ходом.

6.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед началом вождения внимательно прочитать руководство по эксплуатации. Никогда не переключать передачи с "H" на "L" или с "L" на "H" во время движения транспортного средства.

7.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не заряжать аккумуляторы в невентилируемом закрытом помещении или вблизи легковоспламеняющихся материалов. Не пытаться заряжать замерзшие, протекающие или поврежденные аккумуляторы. Не заряжать аккумулятор при надетом на транспортное средство чехле для длительного хранении или защиты от непогоды, так как это может привести к возгоранию и взрыву. При возникновении вопросов обращаться к Руководству по эксплуатации или местному дилеру. ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРА Аккумуляторы всегда должны быть полностью заряженными. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, вам следует заряжать свой квадрицикл при каждой возможности. Использовать только зарядное устройство, входящее в комплект поставки транспортного средства. Регулярно проверять соединения аккумулятора. Невыполнение надлежащего технического обслуживания аккумуляторов приведет к аннулированию гарантии.

8

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Избегать езды на квадрицикле по воде. При движении этого транспортного средства по воде существует риск короткого замыкания или утечки. Это может привести к серьезным травмам или гибели водителя и пассажира, повреждению или даже возгоранию транспортного средства. Ездить на квадрицикле только по ровной местности. Езда по экстремальному бездорожью, чрезмерно крутым склонам или прыжки на квадрицикле могут привести к серьезным травмам или гибели водителя и пассажира, повреждению подвески, аккумулятора, электрической цепи и двигателя.

9

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Необходимо проверять интерфейс зарядки перед каждой зарядкой. Немедленно прекратить зарядку в случае повышения температуры, деформации или при возникновении другой ненормальной ситуации.

11.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Буксировка чрезмерно тяжелых грузов может привести к потере устойчивости квадрицикла или потере управления. Не следует превышать допустимую нагрузку на тягово-сцепное устройство. Грузоподъемность прицепа этого транспортного средства составляет 441 фунт/200 кг, а масса вертикальной нагрузки на тягово-сцепное устройство – 25 фунтов/11 кг.

12.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильное давление в шинах или перегрузка могут стать причиной потери управления. Потеря управления может привести к серьезным травмам или смерти. Давление в холодных шинах: Передние колеса: 6,5 фунтов/кв. дюйм (45 кПа) Задние колеса: 6,5 фунтов/кв. дюйм (45 кПа) Максимальная грузоподъемность: 529 фунтов (240 кг)

13.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ перевозить пассажиров этом транспортном средстве или на квадрицикле

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 30 кг (66,1 фунта)

14.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ перевозить пассажиров этом транспортном средстве или на квадрицикле

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 60 кг (132,2 фунта)

15.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |

16.

| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Неправильное управление квадрициклом может привести к СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ или СМЕРТИ |  |  |  |
| ВОДИТЕЛЮ И ПАССАЖИРУ ВСЕГДА НЕОБХОДИМО НАДЕВАТЬ ШЛЕМ УТВЕРЖДЕННОГО ОБРАЗЦА И ЗАЩИТНУЮ ЭКИПИРОВКУ | НЕ ЕЗДИТЬ НА КВАДРИЦИКЛЕ ПО ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | НЕ ПЕРЕВОЗИТЬ БОЛЕЕ ОДНОГО ПАССАЖИРА | НЕ УПРАВЛЯТЬ КВАДРИЦИКЛОМ В СОСТОЯНИИ НАРКОТИЧЕСКОГО ИЛИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ |
| ЗАПРЕЩАЕТСЯ: управлять квадрициклом без надлежащего обучения или инструктажа; ездить на квадрицикле на слишком высокой скорости, не соответствующей вашим навыкам или условиям езды; ездить на квадрицикле по дорогам общего пользования, поскольку может произойти столкновение с другим транспортным средством; перевозить пассажира, если только пассажирское сиденье не закреплено надежно. |  |  |  |
| ВОДИТЕЛЬ ВСЕГДА ДОЛЖЕН: применять правильную технику езды во избежание опрокидывания транспортного средства на склонах, пересеченной местности и на поворотах; избегать использования квадрицикла в местах, имеющих дорожное покрытие, которое может отрицательно сказаться на управляемости; ездить на более низкой скорости и всегда соблюдать особую осторожность при перевозке пассажира - высаживать пассажира, если этого требуют условия; убедиться, что пассажир прочитал и понял это предупреждение и знак безопасности пассажиров. |  |  |  |
| ПРОЧИТАТЬ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. СЛЕДОВАТЬ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМ. |  |  |  |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Каждый раз перед поездкой вы должны проверять свой квадрицикл, чтобы убедиться, что он находится в надлежащем рабочем состоянии. Отсутствие надлежащих проверок может привести к серьезным травмам или смерти.

Приведенный ниже чек-лист для проверки поможет вам удостовериться перед поездкой, что ваш квадрицикл находится в надлежащем рабочем состоянии.

Пункт/Процедура проверки

1.	 Шины – проверить состояние и давление в шинах.

2. 	Аккумулятор – проверить аккумулятор, зарядить до нужного уровня заряда.

3.	Все тормоза – проверить уровень жидкости, работу, регулировку (включая стояночный тормоз).

● 	Педаль тормоза

Проверить правильность свободного хода педали тормоза. Если свободный ход педали тормоза неправильный, необходимо обратиться к официальному дилеру для его регулировки. Проверить работу педали тормоза. Педаль тормоза должна двигаться плавно и быть жесткой при нажатии. Если это не так, следует обратиться к своему дилеру для проверки.

● 	Утечка тормозной жидкости

Проверить, не вытекает ли тормозная жидкость из соединений труб или бака для тормозной жидкости. Привести тормоза в действие на одну минуту. При обнаружении какой-либо утечки обратиться к официальному дилеру для проверки квадрицикла.

Уровень тормозной жидкости

● 	Проверить уровень тормозной жидкости.

При необходимости долить тормозную жидкость.

● 	Работа тормозов

Начать движение и проверить тормоза на низкой скорости, чтобы убедиться в их исправности. Если тормоза не обеспечивают надлежащего торможения, проверить исправность тормозной системы.

- Педаль газа — проверить плавность работы, нажатие и свободный ход.

Убедиться, что педаль газа работает правильно. Она должна работать плавно и при отпускании полностью возвращаться в положение холостого хода.

Если необходим ремонт, обратиться к официальному дилеру.

- Фара/задний фонарь/стоп-сигнал – проверить работу всех сигнальных ламп и переключателей.

- Выключатель останова двигателя – проверить исправность.

- Колеса – проверить затяжку гаек крепления колес и осей; убедиться, что осевые гайки закреплены шплинтами.

Проверить балансировку/отсутствие повреждений/биения. При необходимости обратиться к официальному дилеру для ремонта/замены.

Проверить подшипниковые узлы на предмет расшатанности/повреждения. В случае повреждения обратиться к официальному дилеру для замены.

- Рулевое управление – проверить свободный ход, обращая особое внимание на любые необычные люфты в каком-либо месте.

Припарковать квадрицикл на ровной поверхности. Повернуть рулевое колесо вправо и влево. Проверить, нет ли чрезмерного свободного хода, аномальных шумов или ощущения жесткости. Если необходим ремонт, обратиться к официальному дилеру.

- Незакрепленные детали – осмотреть квадрицикл на наличие каких-либо поврежденных частей или незатянутых гаек/болтов или крепежных элементов.

Всегда проверять надежность креплений шасси перед поездкой. Для правильной затяжки обратиться к своему дилеру.

- Шлемы, защитные очки и одежда водителя и пассажира.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Неисправность педали газа. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Педаль газа может быть трудно приводить в действие. Это затрудняет ускорение или замедление, когда необходимо, что может привести к аварии. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Перед включением питания проверить работу педали газа. Если она работает с неполадками, необходимо выявить причину. Следует устранить неисправность до начала эксплуатации транспортного средства. Если вы не можете самостоятельно найти или устранить неисправность, вам следует обратиться к официальному дилеру. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Незакрепленное сиденье. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Если во время движения сиденье не будет надежно закреплено, водитель может потерять управление или водитель или пассажир могут упасть. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Проверить, что сиденье надежно зафиксировано. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Ремень безопасности не пристегнут. Ремень безопасности пристегнут неправильно. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Возникает повышенный риск гибели или получения серьезных травм в результате аварии. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Всегда пристегиваться ремнем безопасности во время езды на квадрицикле. Проверить, что ремень безопасности плотно прилегает к вашим бедрам и груди и надежно защелкнут. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Попытка предотвратить опрокидывание квадрицикла рукой или ногой. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Вы можете получить серьезные травмы, такие как раздробление костей кисти, предплечья, ноги или ступни. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Ваши руки и ноги должны находиться внутри транспортного средства до тех пор, пока оно не остановится. Как и в случае с любым транспортным средством, способным передвигаться по бездорожью, при определенных условиях существует риск его переворота или опрокидывания. Неровная местность или склоны, на которых квадрицикл наклоняется в сторону, повороты на слишком высокой скорости или под очень острым углом, а также сочетание других условий повышают риск опрокидывания. Если квадрицикл опрокидывается, не следует выставлять руку или/и ногу из квадрицикла, пытаясь остановить опрокидывание рукой или ногой. Вы можете получить серьезные травмы. У вас может быть раздроблена кисть, предплечье, нога или ступня, если соответствующая часть вашего тела окажется под транспортным средством. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Возможность защемления. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Вы или другой человек можете оказаться зажатыми между багажником и рамой при опускании багажника. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Перед закрытием багажника необходимо убедиться, что рядом с транспортным средством никого нет. Ваши руки и пальцы должны быть как можно дальше от точек защемления между багажником и рамой. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Перегрузка багажника ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Это может привести к изменениям в управлении транспортным средством, которые могут спровоцировать аварию. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Никогда не превышать заявленную максимальную грузоподъемность багажника. Груз должен быть правильно распределен и надежно закреплен. Снижать скорость при перевозке груза. Следует увеличить дистанцию для торможения. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Перевозка пассажира/пассажиров на багажнике. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Пассажир может упасть с багажника, выпасть из него или удариться о какие-либо предметы, находящиеся в багажнике. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Запрещается перевозить пассажира/пассажиров на багажнике. Этот багажник предназначен только для перевозки грузов. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Неправильная регулировка амортизатора. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Неравномерная регулировка может привести к плохой управляемости и потере устойчивости, что может стать причиной аварии. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Регулировать амортизаторы с левой и с правой стороны одинаково. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Вождение при неправильно работающих тормозах. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Возможна потеря способности тормозить, что может привести к аварии. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Всегда проверять тормоза перед каждой поездкой. Не пользоваться транспортным средством, если вы обнаружите какие-либо проблемы с тормозами. Если вы не можете устранить неисправность с помощью процедур регулировки, приведенных в настоящем руководстве, вам следует обратиться к официальному дилеру для проведения техосмотра. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Управление транспортным средством, не зная всех элементов управления. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Потеря управления, которая может привести к аварии или травме. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Внимательно прочитать руководство по эксплуатации. Если вы не понимаете какой-либо элемент управления или функцию, обратиться к нашему официальному дилеру. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Замерзание кабелей управления в холодную погоду. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Вы можете потерять контроль над транспортным средством, что может привести к аварии или столкновению. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ В холодную погоду перед началом поездки всегда проверять, что все кабели управления работают без сбоев. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Перегрузка квадрицикла или неправильная перевозка или буксировка груза. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Это может привести к изменениям в управлении транспортным средством, которые могут спровоцировать аварию. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Никогда не превышать заявленную грузоподъемность квадрицикла. Груз должен быть правильно распределен и надежно закреплен. Снижать скорость при перевозке груза или езде с прицепом. Следует увеличить дистанцию для торможения. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Вождение квадрицикла после ненадлежащей модификации. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Неправильная установка аксессуаров или модификация описанного здесь транспортного средства могут привести к изменениям в управлении, что в некоторых ситуациях может спровоцировать аварию. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Никогда не модифицировать этот квадрицикл из-за возможности неправильной установки или использования аксессуаров. Все детали и аксессуары, устанавливаемые на описанное здесь транспортное средство, должны являться оригинальными или эквивалентными частями, предназначенными для использования на этом квадрицикле, и подлежат установке и использованию в соответствии с инструкциями. Если у вас есть вопросы, необходимо обратиться к официальному дилеру. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Вождение квадрицикла при неправильно обслуженных или отрегулированных тормозах. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Возможна потеря способности тормозить, что может привести к аварии. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ После технического обслуживания: Убедиться, что тормоза работают плавно и педаль тормоза находится в правильном положении. Убедиться, чтобы тормоза не заедают. Выпустить весь воздух из тормозной системы. Замена компонентов тормозной системы требует наличия специальных знаний. Такие работы должен выполнять авторизованный дилер. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Поврежденные кабели управления. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Повреждение наружного покрытия кабелей управления может привести к их коррозии. Также может произойти истирание или перекручивание кабелей. Работа элементов управления может быть ограничена, что может привести к аварии или травме. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Часто проверять кабели. Заменять поврежденные кабели. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Неосторожное обращение с аккумулятором или аккумуляторным электролитом. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Возможно отравление. Вы можете получить серьезный ожог серной кислотой, содержащейся в электролите аккумулятора. Аккумуляторы выделяют взрывоопасные газы. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Не допускать контакта с кожей, глазами или одеждой. Надевать защиту для глаз во время работы вблизи аккумулятора. Хранить в недоступном для детей месте. Противоядие: НАРУЖНО: Промыть водой. ВНУТРЬ: Выпить большое количество воды или молока. После этого выпить молоко с магнезией, взбитое яйцо или растительное масло. Немедленно обратиться к врачу. ГЛАЗА: Промывать водой в течение 15 минут и незамедлительно обратиться к врачу. Аккумулятор следует держать как можно дальше от источников искр, пламени, от сигарет или других источников воспламенения. Во время зарядки или использования аккумулятора в закрытом помещении следует обеспечить вентиляцию. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Использование неподходящего предохранителя. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Неподходящий предохранитель может привести к повреждению электрической системы, что может стать причиной возгорания. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Всегда использовать предохранитель заданного номинала. Запрещается использовать какие-либо материалы вместо предохранителя. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Лампа накаливания фары горячая, когда фара включена и сразу после ее выключения. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Вы можете обжечься о лампу или в случае касания лампы чего-либо легковоспламеняющегося может начаться пожар. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Прежде чем прикасаться к лампе или извлекать ее дождаться остывания. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Вождение с мокрыми тормозами после мойки. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Мокрые тормоза могут снижать тормозную способность, что увеличивает вероятность аварии. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Проверить тормоза после мойки. Несколько раз нажать на тормоза на низкой скорости, чтобы накладки высохли в результате трения. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Управление квадрициклом/езда на квадрицикле без шлема утвержденного образца, средств защиты глаз и защитной одежды. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Вождение квадрицикла/езда на квадрицикле без шлема утвержденного образца увеличивает ваши шансы получить серьезную травму головы или погибнуть в случае аварии. Вождение квадрицикла/езда на квадрицикле без средств защиты глаз может привести к несчастному случаю и увеличивает ваши шансы получить серьезную травму в случае аварии. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Всегда надевать шлем утвержденного образца, который подходит вам по размеру. Вам также следует надевать средства для защиты глаз (защитные очки или щиток для лица), перчатки; мотоботы, рубашку или куртку с длинными рукавами и длинные брюки. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Вождение квадрицикла после употребления алкоголя или наркотиков. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Это может серьезно повлиять на вашу оценку ситуации. Это может привести к замедлению вашей реакции. Это может повлиять на ваше равновесие и восприятие. Это может привести к аварии. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Никогда не употреблять алкоголь или наркотики до или во время вождения квадрицикла. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Вождение квадрицикла на чрезмерно высокой скорости. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Это увеличивает ваши шансы потерять контроль над квадрициклом, что может привести к аварии. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Всегда ездить со скоростью, соответствующей рельефу местности, видимости и условиям эксплуатации, а также вашему опыту. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Попытка кататься на задних колесах, выполнять прыжки и другие трюки. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Увеличится вероятность аварии, включая опрокидывание. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Никогда не пытаться выполнять трюки, такие как катание на задних колесах или прыжки. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Невыполнение проверок квадрицикла перед началом поездки. Невыполнение надлежащего технического обслуживания квадрицикла. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Увеличивается вероятность аварии или повреждения оборудования. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Всегда проверять свой квадрицикл перед каждым его использованием, чтобы убедиться, что он в безопасном рабочем состоянии. Всегда соблюдать процедуры и графики проверок и технического обслуживания, приведенные в Руководстве по эксплуатации. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Снятие рук с руля или ног с подножек во время вождения. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Снятие даже одной руки или ноги может снизить вашу способность контролировать квадрицикл или может привести к потере равновесия и падению с квадрицикла. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Во время вождения квадрицикла всегда держать обе руки на руле, а обе ноги - на подножках. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Несоблюдение особой осторожности при вождении квадрицикла по незнакомой местности. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Вы можете наехать на скрытые камни, неровности или ямы, не имея достаточно времени, чтобы среагировать. Это может привести к опрокидыванию квадрицикла или потере управления. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Ездить медленно и соблюдать особенную осторожность при движении по незнакомой местности. При управлении квадрициклом всегда необходимо следить за изменяющимися условиями рельефа. |
|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Несоблюдение повышенной осторожности при вождении по чрезмерно неровной, скользкой или рыхлой поверхности. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Это может привести к потере сцепления или управления транспортным средством, что может стать причиной аварии, включая опрокидывание. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Не ездить на квадрицикле по чрезмерно неровной, скользкой или рыхлой поверхности до тех пор, пока вы не изучите и не отработаете навыки, необходимые для управления квадрициклом на такой местности. Всегда быть особенно внимательными на таких участках местности. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Неправильное поднятие на холмы. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Это может привести к потере управления или опрокидыванию квадрицикла. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Всегда соблюдать соответствующие правила подъема на холмы, приведенные в настоящем руководстве по эксплуатации. Всегда внимательно исследовать рельеф местности, прежде чем подниматься на какой-либо склон. Нельзя подниматься на склоны с чрезмерно скользкой или рыхлой поверхностью. Никогда не открывать дроссельную заслонку резко. Квадрицикл может перевернуться назад. Запрещено преодолевать вершину холма на большой скорости. На другой стороне холма могут быть препятствия, резкий обрыв, другое транспортное средство или человек. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Неправильное выполнение поворота. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Вы можете потерять управление квадрициклом, что может привести к столкновению или опрокидыванию. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Всегда соблюдать соответствующие правила поворота, приведенные в настоящем руководстве по эксплуатации. Следует потренироваться выполнять повороты на низкой скорости, прежде чем пытаться поворачивать на более высокой скорости. Не поворачивать на чрезмерно высокой скорости. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Езда по чрезмерно крутым склонам. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Транспортное средство легче переворачивается на очень крутых склонах, чем на равнинах или небольших возвышенностях. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Никогда не ездить на квадрицикле по склонам, слишком крутым для квадрицикла или ваших навыков. Потренироваться на небольших склонах, прежде чем приступать к более крутым. Никогда не управлять квадрициклом на склонах, имеющих угол наклона более 15°. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Неправильное выполнение спуска со склона. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Это может привести к потере управления или опрокидыванию квадрицикла. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Всегда соблюдать соответствующие правила спуска со склонов, приведенные в настоящем руководстве по эксплуатации. ПРИМЕЧАНИЕ: При торможении в процессе спуска со склона требуется особая техника. Всегда внимательно исследовать рельеф местности, прежде чем спускаться с какого-либо склона. Не спускаться по склону на большой скорости. Избегать спуска по склону под углом, который может привести к резкому крену транспортного средства в одну сторону. По возможности спускаться вниз по склону напрямую. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Неправильное пересечение склона или выполнение поворота на склоне. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Это может привести к потере управления или опрокидыванию квадрицикла. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Никогда не пытаться поворачивать квадрицикл на склоне, пока вы не освоите технику поворота, описанную в руководстве по эксплуатации, на равнинной местности. Соблюдать повышенную осторожность при повороте на любом склоне. По возможности не пересекать склон крутого холма. При пересечении склона холма: Всегда соблюдать соответствующие правила, приведенные в настоящем руководстве по эксплуатации. Избегать склонов с чрезмерно скользкой или рыхлой поверхностью. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Заглохание двигателя, откат назад или неправильный спуск с квадрицикла при подъеме на склон. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Может произойти опрокидывание квадрицикла. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Поддерживать постоянную скорость при подъеме на склон. В случае потери скорости движения вперед: Направить свой вес в сторону подъема. Привести в действие тормоза. Заблокировать стояночный тормоз после остановки. Если вы начнете откатываться назад: Направить свой вес в сторону подъема; никогда не увеличивать мощность двигателя. Постепенно нажимать на тормоз. После полной остановки также нажать на задний тормоз, а затем заблокировать стояночный тормоз. Сойти с квадрицикла в сторону, находящуюся выше по склону, или в любую сторону, если квадрицикл направлен прямо вверх по склону. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Неправильное преодоление препятствий. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Это может привести к потере управления или столкновению. Это может стать причиной опрокидывания квадрицикла. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Прежде чем ездить по новой местности, необходимо проверить, нет ли там препятствий. Требуется повышенная осторожность при переезде через крупные препятствия, такие как большие камни или поваленные деревья. Если вы не можете объехать препятствия, следует всегда соблюдать соответствующие процедуры, описанные в руководстве по эксплуатации. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Занос или скольжение. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Вы можете потерять контроль над квадрициклом. Также возможно неожиданное восстановление сцепления с дорогой, что может привести к опрокидыванию квадрицикла. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ На скользких поверхностях, таких как лед, двигаться медленно и с повышенной осторожностью, чтобы уменьшить возможность заноса или неконтролируемого скольжения. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Езда на квадрицикле по глубоким водоемам или водоемам с быстрым течением. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Шины обладают плавучестью, и это приводит к потере сцепления и управления, что может стать причиной аварии. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Никогда не ездить на квадрицикле по водоему, глубина которого превышает рекомендованную в этом руководстве максимальную глубину. Не ездить на квадрицикле по глубоким водоемам или водоемам с быстрым течением. Если вы не можете избежать водоема, следует двигаться медленно, аккуратно балансировать свой вес, избегая резких движений, поддерживать медленное и устойчивое движение вперед, не делать резких поворотов или остановок и не газовать резко. Следует помнить, что тормозные качества могут снижаться после воздействия влаги на тормоза. После езды по воде следует протестировать тормоза. При необходимости нажать на тормоза несколько раз, чтобы тормозные колодки просохли. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Неправильная езда задним ходом. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Вы можете столкнуться с препятствием или человеком позади вас, что приведет к серьезным травмам. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Когда вы выбираете задний ход, необходимо убедиться, что позади вас нет препятствий или людей. Если двигаться задним ходом безопасно, то следует двигаться медленно. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Вождение квадрицикла с неподходящими шинами или при неправильном или неравномерном давлении в шинах. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Использование неподходящих шин на описанном здесь квадрицикле или эксплуатация этого квадрицикла при неправильном или неравномерном давлении в шинах может привести к потере управления и увеличивает риск аварии. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Всегда использовать шины того размера и типа, которые указаны в руководстве по эксплуатации этого транспортного средства. Всегда поддерживать надлежащее давление в шинах, указанное в руководстве по эксплуатации. При установке бортовых колец шины применять соответствующее давление, указанное на боковой стенке шины. Более высокое давление может привести к разрыву шины. Накачивать шины очень медленно и осторожно. Быстрая накачка может привести к разрыву шины. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Вождение квадрицикла после ненадлежащей модификации. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Неправильная установка аксессуаров или модификация описанного здесь транспортного средства могут привести к изменениям в управлении, что в некоторых ситуациях может спровоцировать аварию. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Никогда не модифицировать этот квадрицикл из-за возможности неправильной установки или использования аксессуаров. Все детали и аксессуары, устанавливаемые на описанное здесь транспортное средство, должны являться оригинальными или эквивалентными частями, предназначенными для использования на этом квадрицикле, и подлежат установке и использованию в соответствии с инструкциями. Если у вас есть вопросы, необходимо обратиться к официальному дилеру. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Езда по замерзшим озерам и рекам. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Если квадрицикл и/или водитель провалятся под лед, это может привести к серьезным травмам или смерти. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Никогда не ездить на квадрицикле по замерзшим водоемам. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | После опрокидывания или аварии необходимо обратиться к квалифицированному сервисному дилеру для полной проверки транспортного средства, включая тормоза, дроссельную заслонку и рулевое управление, на предмет возможных повреждений. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Для безопасного управления этим транспортным средством требуется рассудительность и хорошая физическая форма. Лица с когнитивными расстройствами или физическими недостатками, если они будут управлять этим транспортным средством, подвергнутся серьезному риску опрокидывания и потери управления, что может привести к тяжелым травмам или смерти. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Управление квадрициклом на экстремальном бездорожье, экстремальных склонах или выполнение прыжков. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Это может привести к серьезным травмам или гибели водителя и пассажира, повреждению подвески, аккумулятора, электрической цепи и двигателя. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Водить квадрицикл по ровной местности. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Езда на квадрицикле по воде. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ При движении этого транспортного средства по воде существует риск короткого замыкания или утечки. Это может привести к серьезным травмам или гибели водителя и пассажира, повреждению или даже возгоранию транспортного средства. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Ездить на квадрицикле по суше. |

1

3

2

Вам необходимо записать следующие номера с вашего квадрицикла в специально отведенных местах.

| 1. Идентификационный номер транспортного средства (VIN): |  |
| --- | --- |
| 2. Номер модели транспортного средства: |  |
| 3. Номер двигателя: |  |

Извлечь запасной ключ и хранить его в надежном месте. Дубликат вашего ключа можно изготовить, только получив заготовку ключа и заточив ее путем сопоставления с имеющимся у вас ключом.

Серийные номера рамы транспортного средства и двигателя важны для идентификации модели при регистрации вашего ТС, получении страховки или когда требуются запасные части. В случае кражи вашего квадрицикла эти номера необходимы для его розыска и идентификации.

Электрические выключатели

Главный выключатель: нажать после обнаружения центральной приборной панелью ключа дистанционного управления, чтобы включить питание транспортного средства. При повторном нажатии на выключатель питание транспортного средства выключится.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Этот квадрицикл не оснащен системой освещения, одобренной для использования на дорогах. Этот квадрицикл является внедорожным, поэтому на нем запрещено ездить по улицам или автотрассам. В условиях ограниченной видимости, таких как туман, дождь и темнота, необходимо соблюдать осторожность и двигаться на небольшой скорости. |

Ключ дистанционного управления

Кнопка поиска транспортного средства

Кнопка разблокировки

Кнопка защиты

Кнопка защиты:

Нажать на кнопку и один раз на звуковой сигнал, чтобы отключить сигнализацию блокировки транспортного средства, и нажать три раза, чтобы включить сигнализацию блокировки транспортного средства. Нажать и удерживать в течение 2 секунд, чтобы перейти к настройке чувствительности защиты: она разделена на 3 уровня, по умолчанию установлен уровень 2. При первом уровне защиты подается один звуковой сигнал, при втором – два и так далее. Уровень 1 - самый медленно реагирующий, а уровень 3 - самый чувствительный. Нажать другие кнопки, чтобы выйти из настройки чувствительности.

Кнопка поиска транспортного средства:

При коротком нажатии на кнопку один раз раздастся три звуковых сигнала.

Кнопка разблокировки:

Нажать и удерживать в течение 2 секунд, чтобы включить питание транспортного средства.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Никогда не выключать ключ, когда квадрицикл находится в движении. В этом случае электрическая система отключится, что может привести к потере управления или аварии. Каждый раз перед тем, как выключить ключ, необходимо убедиться, что квадрицикл остановлен. |

TFT-дисплей

| 1 | Указатель поворота | 7 | Индикатор неисправности BMS (системы управления аккумулятором) | 13 | Общий одометр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Температура окружающей среды | 8 | Индикатор READY (готовность) | 14 | Индикатор положения передачи |
| 3 | Напряжение и ток аккумулятора | 9 | Часы | 15 | Передача D/N/R (движение вперед/нейтраль/задний ход) |
| 4 | Индикатор электроусилителя руля | 10 | Индикатор 2WD/4WD и блокировки заднего дифференциала | 16 | Спидометр |
| 5 | Индикатор неисправности | 11 | Индикатор включения дальнего света | 17 | Счетчик ежедневного пробега |
| 6 | Обороты двигателя | 12 | Начало сгорания (SOC) | 18 | Код неисправности |

MODE (РЕЖИМ): Нажать и удерживать для входа в интерфейс меню

SET (НАСТРОЙКА): Нажать кратко для переключения между счетчиком ежедневного пробега и общим одометром

SEL (ВЫБОР)：Нажать кратко для переключения между метрической и английской системами мер

Интерфейс зарядки

Дроссельная заслонка

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Не запускать квадрицикл и не управлять им, если у него заедает или неправильно работает механизм управления дроссельной заслонкой. Заедающая или неправильно работающая дроссельная заслонка может привести к аварии с серьезными травмами или смертельным исходом. При возникновении проблем с дроссельной заслонкой необходимо обратиться к своему дилеру для выполнения обслуживания и ремонта. Отсутствие проверок или технического обслуживания системы дроссельной заслонки может привести к заеданию рычага дроссельной заслонки во время езды и стать причиной аварии. Всегда следует проверять перед запуском двигателя и периодически во время езды, свободно ли перемещается рычаг. |

Рычаг дроссельной заслонки

Частота вращения двигателя

и движение транспортного средства

регулируются нажатием

рычага дроссельной заслонки. Рычаг дроссельной заслонки (1)

имеет пружинный привод, и при отпускании рычага двигатель останавливается.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Мойка или эксплуатация ТС при отрицательных температурах может привести к замерзанию воды в кабелепроводе дроссельной заслонки и/или в механизме дроссельной заслонки. В результате может произойти заедание дроссельной заслонки, что может привести к продолжению работы двигателя и потере управления. |

Передние и задние тормоза

Уровень тормозной жидкости следует проверять перед каждой поездкой. Бачок ручного тормоза расположен с левой стороны руля. Бачок ножного тормоза расположен под сиденьем. Уровень жидкости должен быть между максимальной и минимальной отметками.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | После вскрытия бутылки с тормозной жидкостью использовать необходимое количество, а остальное утилизировать. Не хранить и не использовать неполную бутылку с тормозной жидкостью. Тормозная жидкость гигроскопична, то есть быстро впитывает влагу из воздуха. В результате температуря кипения тормозной жидкости падает, что может привести к преждевременному износу тормозов и повышению риска получения серьезных травм. |

Передние и задние тормоза

Передние и задние тормоза расположены внутри правой части днища и приводятся в действие правой ногой. Передние и задние тормоза являются дисковыми гидравлическими тормозами, которые приводятся в действие только одной педалью.

Следует всегда проверять работу педали тормоза и уровень жидкости в бачке перед поездкой. При нажатии педаль должна быть жесткой. Мягкость указывает на возможную утечку жидкости или низкий уровень жидкости в главном цилиндре, что необходимо исправить перед поездкой. Необходимо связаться со своим дилером для проведения надлежащей диагностики и ремонта.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Нельзя ездить на квадрицикле, если педаль тормоза кажется мягкой при нажатии. Езда на квадрицикле с мягкой педалью тормоза может привести к потере тормозной способности. Потеря тормозной способности может привести к аварии. |

Установка на стояночный тормоз

На моделях с независимой подвеской:

- Нажать на рычаг правого ручного тормоза

два-три раза и зафиксировать его.

- Вставить фиксатор стояночного тормоза

в пазы на корпусе рычага. Отпустить рычаг тормоза.

Чтобы разблокировать фиксатор стояночного тормоза, нажать на рычаг тормоза. Это вернет его в исходное положение.

Важные меры предосторожности

- При оставлении стояночного тормоза в активированном положении на длительное время он может ослабнуть. Это может привести к аварии.

- Не оставлять квадрицикл на склоне на стояночном тормозе более чем на пять минут.

- Всегда блокировать колеса со стороны спуска, если оставляете квадрицикл на подъеме или паркуете его на склоне холма.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Перед началом езды следует всегда проверять, что стояночный тормоз не приведен в действие. Если оставить стояночный тормоз активированным при езде на квадрицикле, это может привести к серьезной травме. |

Вспомогательный тормоз

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Соблюдать осторожность при нажатии на вспомогательный тормоз. Не нажимать резко на вспомогательный тормоз при движении вперед, иначе задние колеса могут забуксовать и проскользнуть вбок, что приведет к потере управления. |

Рычаг вспомогательного тормоза

Ваш квадрицикл оснащен вспомогательным тормозом для обеспечения безопасности. Он расположен на левом руле и приводится в действие левой рукой. Это резервный тормоз для основной тормозной системы, особенно на случай выхода основной системы из строя.

При проскальзывании задних колес следует немного нажать на задний тормоз левой рукой. Резкое нажатие на задний тормоз при спуске задним ходом со склона может привести к перевороту назад.

Уровень тормозной жидкости

Верхнее окошко

Перед каждой поездкой необходимо проверять уровень тормозной жидкости в главном цилиндре, который расположен на руле. На главном цилиндре имеется индикаторное окошко (1), через которое виден уровень жидкости. Это окошко будет темным при высоком уровне жидкости. При необходимости добавить жидкость окошко станет светлым. ПРИМЕЧАНИЕ: При проверке уровня жидкости квадрицикл должен находиться на ровной поверхности, а руль в прямом положении. Если уровень жидкости низкий, добавлять только жидкость DOT 3.

На некоторых моделях имеется «боковое окошко», через которое можно видеть уровень жидкости. Уровень следует поддерживать между отметками «max» и «min» на бачке.

Сиденье водителя

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Во избежание травм: - Убедиться, что сиденье полностью закреплено. - Не позволять никому, кроме водителя, ездить на квадрицикле. |

Работа переключателя скорости двигателя и коробки передач

Переключатель скорости двигателя расположен над передней панелью. Переключатель скорости двигателя имеет три положения: движение вперед, задний ход, нейтраль. Переключатель коробки передач расположен над передней панелью и имеет два положения: L (пониженная передача), H (повышенная передача).

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | При первом включении двигателя его следует переключить на N (нейтральную) передачу. Транспортное средство может нормально работать только после переключения на передачу D (движение вперед) или R (задний ход). |

.

СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ

|  | ВНИМАНИЕ |
| --- | --- |
|  | Чтобы переключить скорость двигателя или коробку передач, необходимо остановить квадрицикл и перевести рычаг в нужное положение. Переключение передач при работающем двигателе или во время движения транспортного средства может привести к поломке коробки передач. Если транспортное средство долго поднимается в гору, рекомендуется включить пониженную передачу L. Для максимальной дальности поездки рекомендуется использовать передачу L и экономичную модель. Всегда блокировать коробку передач стояночным тормозом, оставляя квадрицикл без присмотра. Обеспечение правильной регулировки рычажного механизма переключения передач важно для исправной работы коробки передач. В случае возникновения каких-либо проблем с переключением передач следует обратиться к своему дилеру. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Включение пониженной передачи при очень высоких оборотах двигателя. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Колеса могут перестать вращаться. Это может привести к потере управления, аварии и травмам. Это также может привести к повреждению двигателя или коробки передач. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Прежде чем переключаться на более низкую передачу, необходимо убедиться, что вращение двигателя достаточно замедлилось. Безопасное снаряжение для езды Необходимо всегда надевать одежду, соответствующую типу вашей езды. Езда на квадрициклах требует специальной защитной одежды, которая позволит вам чувствовать себя более комфортно и снизит вероятность получения травм. |

- Шлем

Ваш шлем - самый важный элемент защитного снаряжения для безопасной езды. Шлем может предотвратить получение серьезной травмы головы.

Следует выбирать шлемы для внедорожных мотоциклов утвержденного образца, которые подходят вам по размеру.

2. Защита глаз

Защитные очки или шлем-маска для лица обеспечивают наилучшую защиту ваших глаз.

3. Перчатки (для бездорожья)

4. Мотоботы

Пара прочных ботинок до середины икры на каблуке, таких как обувь для мотокросса.

5. Одежда

Для защиты вашего тела требуется всегда надевать одежду с длинными рукавами и брюки. Штаны с наколенниками, джерси и наплечники обеспечивают наилучшую защиту.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Управление квадрициклом без мотоциклетного шлема утвержденного образца, средств защиты глаз и защитной одежды. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Вождение квадрицикла без мотоциклетного шлема утвержденного образца увеличивает ваши шансы получить серьезную травму головы или погибнуть в случае аварии. Вождение без средств защиты глаз может привести к несчастному случаю и увеличивает ваши шансы получить серьезную травму в случае аварии. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Всегда надевать мотоциклетный шлем утвержденного образца, который подходит вам по размеру. Вам также необходимо надевать средства для защиты глаз (защитные очки или щиток для лица), перчатки, мотоботы, рубашку или куртку с длинными рукавами и длинные брюки. |

Ваш квадрицикл рассчитан на перевозку определенного количества грузов. ВЕС ГРУЗА должен быть равномерно распределен (1/3 спереди и 2/3 сзади) и расположен как можно ниже. При движении по пересеченной или холмистой местности необходимо снижать скорость и вес грузов, чтобы условия езды оставались стабильными. Запрещается превышать вес, указанный в руководстве по эксплуатации вашего транспортного средства.

Максимальный вес прицепа - 450 фунтов (200 кг) на ровной поверхности. Максимальная вертикальная нагрузка на строп - 25 фунтов (11 кг).

Неправильная загрузка передней стойки может загораживать свет фары, снижая видимость в ночное время. Не загораживать свет фары грузом.

Для продления срока службы ремня при транспортировке тяжелых грузов рекомендуется использовать пониженную переднюю передачу.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Правильная загрузка этого транспортного средства необходима для поддержания надлежащей устойчивости и эксплуатационных характеристик. Перегрузка или неправильное размещение груза влияют на выполнение поворотов, тормозной путь и устойчивость транспортного средства. Несоблюдение требований к нагрузке может привести к получению серьезных травм или гибели. |

1/3 нагрузки на переднюю стойку

2/3 нагрузки на заднюю стойку

Важные меры предосторожности

Чтобы снизить риск получения травм или повреждения транспортного средства при перевозке грузов, необходимо прочесть и соблюдать указанные ниже предупреждения:

- ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ И ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТАТОЧНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ.

- ВЕС ГРУЗА должен быть распределен таким образом, чтобы 1/3 приходилась на переднюю стойку и 2/3 - на заднюю При движении по пересеченной или холмистой местности необходимо снижать скорость и вес грузов, чтобы условия езды оставались стабильными. Перевозка грузов на одной стойке увеличивает вероятность опрокидывания транспортного средства.

- ТЯЖЕЛЫЕ ГРУЗЫ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПРОБЛЕМЫ С ТОРМОЖЕНИЕМ И УПРАВЛЕНИЕМ. Требуется соблюдать крайнюю осторожность при торможении транспортного средства с грузами. Следует избегать езды по местности или таких ситуаций, когда может потребоваться движение вниз по склону задним ходом.

- ВСЕ ГРУЗЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЕПЛЕНЫ ДО НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА. Незакрепленные грузы могут создать нестабильные условия езды, что может привести к потере управления транспортным средством.

- ГРУЗЫ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ НА СТОЙКАХ КАК МОЖНО НИЖЕ. Перевозка грузов высоко на стойках смещает центр тяжести транспортного средства вверх, тем самым создавая менее стабильные условия езды. Если грузы перевозятся высоко на стойках, для сохранения стабильных условий езды вес грузов необходимо уменьшить.

- ЕЗДИТЬ ТОЛЬКО СО СТАБИЛЬНЫМИ И БЕЗОПАСНО РАСПОЛОЖЕННЫМИ ГРУЗАМИ. Не ездить с грузами со смещенным центром, которые невозможно отцентровать. Всегда прикреплять буксируемый груз к точке сцепки, рассчитанной для вашего квадрицикла.

- СОБЛЮДАТЬ ПРЕДЕЛЬНУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ. Не ездить с грузами, выступающими за боковые стороны стоек. Это может отрицательно повлиять на устойчивость и маневренность, что приведет к опрокидыванию транспортного средства.

- НЕ ЗАГОРАЖИВАТЬ ФАРУ/ЗАДНИЙ ФОНАРЬ И ОТРАЖАТЕЛИ при перевозке грузов на стойках.

- НЕ ПРЕВЫШАТЬ РЕКОМЕНДОВАННУЮ СКОРОСТЬ. При буксировке груза по ровной местности, покрытой травой, скорость транспортного средства никогда не должна превышать 10 миль в час (16 км/ч). Никогда не следует превышать скорость 5 миль в час (8 км/ч) при буксировке грузов по пересеченной местности, на поворотах, при подъеме на склоны или спуске с них.

Использовать страховочную цепь

Страховочная цепь поможет управлять буксируемым оборудованием, если оно отделится от серьги буксирной сцепки.

Использовать цепь с номинальной прочностью, равной общему весу буксируемого оборудования или превышающей его.

Прикрепить цепь к опоре буксирной сцепки или к другому указанному месту крепления. Провисание цепи должно быть достаточным для поворотов.

Не использовать страховочную цепь для буксировки.

ЗНАКОМСТВО С ВАШИМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ

Управление этим внедорожником и выполнение на нем маневров отличаются от обычного легкового автомобиля или другого транспортного средства. Прежде чем приступить к эксплуатации своего квадрицикла, вам необходимо полностью прочитать настоящее Руководство по эксплуатации и понять работу элементов управления. Следует обратить особое внимание на информацию по технике безопасности. Также необходимо ознакомиться со всеми предостерегающими надписями на вашем транспортном средстве. Этот квадрицикл рассчитан на водителя и одного пассажира. Водитель и пассажир всегда должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Запрещается перевозить пассажиров на багажнике.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ Ремень безопасности не пристегнут. Ремень безопасности пристегнут неправильно. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ Возникает повышенный риск гибели или получения серьезных травм в результате аварии. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ Всегда пристегиваться ремнем безопасности во время езды на квадрицикле. Проверить, что ремень безопасности плотно прилегает к вашим бедрам и груди и надежно защелкнут. |

Правила вождения

1. 	Отсоединить зарядный кабель (если он подключен).

2. 	И водитель, и пассажир должны надеть прочную специальную обувь, длинные брюки и облегающую рубашку. Исходя из условий работы или движения рекомендуется надевать каску или шлем и специальные средства защиты глаз.

3. 	Сесть на водительское сиденье.

4. 	Нажать на тормоза. Установить переключатель направления движения в нейтральное положение (N).

5. 	Привести в действие тормоза. Нажать кнопку START, чтобы перейти в состояние запуска. Подождать замыкания контактора около секунды, прежде чем продолжить.

6. 	Переместить переключатель направления для движения вперед или назад.

7. 	Снять квадрицикл со стояночного тормоза.

8. 	Осмотреться по сторонам и определить маршрут своей поездки.

9. 	Держа обе руки на рулевом колесе, отпустить педаль тормоза и постепенно нажать на педаль газа на полу, чтобы начать движение.

10. 	Двигаться медленно. Отрабатывать маневрирование и использование газа и тормозов на ровных поверхностях.

11.	Не следует перевозить пассажиров, пока вы не поупражняетесь в вождении этого транспортного средства по крайней мере в течение двух часов. Запрещается перевозить на этом транспортном средстве более одного пассажира. Никогда не разрешать пассажирам ездить на багажнике.

12.	 Для остановки транспортного средства полностью отпустить педаль газа и затормозить до полной остановки.

Совет: Следует всегда полностью останавливаться, прежде чем двигаться задним ходом.

13. 	Поставить квадрицикл на стояночный тормоз.

14. 	Перевести переключатель направления движения в нейтральное положение (N).

15.	Выключить зажигание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  Катящийся квадрицикл может привести к серьезным травмам. Необходимо всегда приводить в действие стояночный тормоз и выключать ключ, когда оставляете квадрицикл без присмотра.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Каждый раз перед поездкой вы должны проверять свой квадрицикл, чтобы убедиться, что он находится в хорошем рабочем состоянии. Отсутствие надлежащих проверок может привести к серьезным травмам или смерти. См. раздел "4. ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ". |

Выполнение поворотов

Отрабатывать выполнение поворотов на низкой скорости

Этот квадрицикл оснащен неразрезным задним мостом, который приводит в движение оба

задних колеса одновременно. Это означает, что колесо, находящееся снаружи поворота, при повороте должно проехать большее расстояние, чем колеса, находящиеся внутри, и шина колеса внутри поворота должна слегка ослабить сцепление с дорогой. Чтобы выполнить поворот, повернуть руль в направлении поворота, наклоняя верхнюю часть туловища к внутренней стороне поворота и перенося вес тела на внешнюю подножку. Такая техника изменяет баланс силы сцепления с дорогой между задними колесами, позволяя выполнять поворот плавно. Эту же технику следует использовать и для поворота при движении задним ходом.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Следует избегать поворотов при езде задним ходом под острыми углами, так как это может привести к опрокидыванию и серьезным травмам. |

Езда по скользким поверхностям

При езде по скользкой поверхности, такой как мокрая трасса или рыхлый грунт, или в холодную морозную погоду необходимо проявлять особую внимательность во избежание опрокидывания транспортного средства.

Всегда:

- Сбавлять скорость при въезде на скользкие участки.

- Сохранять особую бдительность, внимательно следя за дорогой и избегая быстрых, резких поворотов, которые могут привести к заносу.

- Для корректировки заноса повернуть руль в направлении заноса и перенести вес своего тела вперед.

- Никогда не нажимать на тормоза при заносе. Это может привести к полной потере управления квадрициклом.

- Не ездить по слишком скользким поверхностям.

- Всегда снижать скорость и соблюдать особую осторожность.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Пренебрежение осторожностью при управлении квадрициклом на скользких поверхностях может быть опасным. Потеря сцепления шин с дорогой и контроля над транспортным средством может привести к аварии, включая опрокидывание. |

Подъем по склону

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Следует соблюдать предельную осторожность при движении по холмистой местности, поскольку такие условия существенно влияют на торможение и управляемость. Потеря управления транспортным средством или его опрокидывание могут привести к серьезным травмам или смерти. |

При подъеме по склону всегда двигаться прямо вверх, а также:

- Избегать крутых склонов (максимум 15%).

- Держать обе ноги на подножках.

- Переносить свой вес вперед.

- Двигаться с постоянной скоростью и газом.

- Сохранять бдительность и готовность к экстренным действиям, к которым относится и быстрый сход с квадрицикла.

Пересечение склона

Пересечение склона на квадрицикле – один из самых опасных видов езды, и его следует избегать. Если вы все же попадете в ситуацию, когда необходимо пересечь склон, всегда следует:

- Снижать скорость.

- Наклоняться к склону, перенося вес верхней части тела в сторону склона и удерживая ноги на подножках.

- Слегка поворачивать руль на склон, чтобы квадрицикл сохранял направление своего движения.

Если квадрицикл начнет крениться, быстро повернуть переднее колесо в направлении вниз по склону, если это возможно, или сразу же сойти с квадрицикла со стороны, которая выше по склону!

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Неправильное пересечение склона или выполнение поворота на склоне может быть опасным. Потеря управления транспортным средством или его опрокидывание могут привести к серьезным травмам или смерти. |

Спуск вниз по склону.

Спускаясь по склону, всегда следует:

- Двигаться прямо вниз по склону.

- Переносить свой вес на заднюю часть квадрицикла.

- Снижать скорость.

- Слегка нажимать на тормоза для плавного замедления.

Необходимо ознакомиться с педалью вспомогательного заднего тормоза и ее использованием на случай выхода из строя обычных рабочих тормозов.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Не ездить на чрезмерно высокой скорости. Это опасно и может привести к потере управления транспортным средством и его опрокидыванию, что может стать причиной серьезных травм или смерти. |

Выполнение разворота на склоне

Если квадрицикл застрянет во время подъема на склон, никогда не спускаться со склона задним ходом! Одним из маневров, который можно использовать, когда необходимо развернуться при подъеме на склон, является трехточечный разворот.

- Остановиться и заблокировать стояночный тормоз, направив вес тела в сторону подъема.

- Оставить передачу в положении "вперед" и заглушить двигатель.

- Спуститься с квадрицикла с левой стороны или в сторону подъема по склону.

- Стоя у квадрицикла со стороны подъема, полностью вывернуть руль влево (находясь при этом лицом к передней части квадрицикла).

- Удерживая тормоза, разблокировать стояночный тормоз и позволить квадрициклу медленно развернуться с правой стороны от вас до тех пор, пока он не будет направлен поперек склона или немного вниз.

- Заблокировать стояночный тормоз и сесть на квадрицикл со стороны подъема, удерживая вес тела в направлении вверх по склону.

- Запустить двигатель, оставив передачу в положении "вперед", разблокировать стояночный тормоз и начать медленно ехать, контролируя скорость с помощью рабочего тормоза, пока квадрицикл не окажется на достаточно ровной поверхности.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Избегать подъема на крутые склоны. Потеря управления транспортным средством или его опрокидывание могут привести к серьезным травмам или смерти. |

Пересечение водных потоков

Ваш квадрицикл может передвигаться по водоемам, максимальная рекомендуемая глубина которых не превышает 8 дюймов. Перед пересечением водных потоков всегда:

- Определять глубину воды и течение.

- Выбирать для переправы место, где оба берега пологие.

- Двигаться медленно, по возможности избегая наездов на камни и препятствия.

- После пересечения водоема просушить тормоза, слегка надавливая на них, пока они не станут срабатывать нормально.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Никогда не ездить на квадрицикле по глубоким водоемам или водоемам с быстрым течением. |

ПРИМЕЧАНИЕ: После езды по воде крайне важно провести техническое обслуживание вашего транспортного средства в соответствии с регламентом технического обслуживания, см. «16. Техническое обслуживание». Особое внимание следует уделить следующему: моторное масло, трансмиссионное масло, задний картер коробки передач и все элементы системы смазки.

Преодоление препятствий на пути

Необходима внимательность!

Необходимо смотреть вперед и учиться считывать дорогу во время езды. По возможности держаться правой стороны пути, неизменно сохранять бдительность и помнить о таких опасностях, как бревна, камни и низко свисающие ветви.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Не все препятствия видны. Передвигаться по местности следует с осторожностью, поскольку столкновение транспортного средства со скрытым препятствием может привести к серьезным травмам или смерти. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Двигаться на квадрицикле задним ходом может быть опасно! Можно врезаться в препятствие или человека позади вас, либо квадрицикл может опрокинуться назад на крутом склоне, что приведет к серьезным травмам или смерти. |

Движение задним ходом

- Избегать движения задним ходом на крутых склонах.

- Всегда двигаться задним ходом медленно.

- При движении задним ходом слегка нажимать на тормоза для притормаживания.

- При движении задним ходом следует избегать поворотов под острыми углами.

- При движении задним ходом никогда не открывать дроссельную заслонку резко.

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот квадрицикл оснащен ограничителем скорости заднего хода. Не ездить с широко открытой дроссельной заслонкой. Открывать дроссельную заслонку ровно настолько, насколько это необходимо для поддержания желаемой скорости.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Открытие дроссельной заслонки больше, чем необходимо, может привести к накоплению избыточного количества топлива в выхлопной системе, в результате чего появятся хлопки в двигателе и/или двигатель может быть поврежден. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Открытие дроссельной заслонки больше, чем необходимо, может привести к накоплению избыточного количества топлива в выхлопной системе и при его воспламенении катализатором в глушителе МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПЕРЕГРЕВУ ГЛУШИТЕЛЕЙ И РИСКУ ВОЗГОРАНИЯ. Никогда не ездить при хлопках в двигателе более 1 минуты. |

Парковка на склоне

Всегда после парковки транспортного средства:

- Выключать двигатель.

- Включать передачу.

- Ставить квадрицикл на стояночный тормоз.

- Перекрывать подачу топлива.

- Избегать парковки на склоне. Если все же необходимо припарковаться на склоне, то всегда блокировать задние колеса со стороны ниже по спуску, как описано выше.

- Не оставлять квадрицикл на склоне на стояночном тормозе более чем на пять минут.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Перед извлечением аккумулятора сначала необходимо выключить выключатель аккумулятора. При установке аккумулятора на место включать выключатель аккумулятора последним, иначе может возникнуть взрывоопасная ситуация, которая может привести к серьезным травмам или смерти. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Электролит аккумулятора ядовит. Он содержит серную кислоту. Попадание на кожу, в глаза или одежду может вызвать серьезные ожоги. Противоядие: Наружно: Промыть водой. Внутрь: Выпить большое количество воды или молока. После этого выпить молоко с магнезией, взбитое яйцо или растительное масло. Немедленно вызвать врача. Глаза: Промывать водой в течение 15 минут и незамедлительно обратиться к врачу. Аккумуляторы выделяют взрывоопасные газы. Необходимо исключить нахождение вблизи аккумулятора источников искр, пламени, сигарет и т. д. Во время зарядки аккумулятора или при его использовании в закрытом помещении необходимо обеспечить приток воздуха. Надевать защиту для глаз во время работы вблизи аккумулятора. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. |

|  | ВНИМАНИЕ |
| --- | --- |
|  | Если из аккумулятора вытекает электролит, необходимо прекратить его использование и обратиться к производителю. Запрещается каким-либо образом разбирать аккумулятор! |

Установка и подключение аккумулятора

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Во избежание возможного взрыва всегда подсоединять интерфейсы аккумулятора в указанном порядке. Сначала интерфейс связи, затем интерфейс зарядки и в конце интерфейс разрядки. Неправильная последовательность подключения может привести к серьезным травмам или смерти. |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Клеммы и соединения аккумулятора должны быть сухими и без следов коррозии. Выходное подключение всей аккумуляторной системы аккумуляторного блока должно выполняться профессионалами. Во избежание поражения электрическим током или короткого замыкания во время сборки запрещается прикасаться руками или другими металлическими предметами к батарейному модулю, а также к положительным и отрицательным клеммам каждого батарейного модуля. Крепление батарейного модуля и соединение между модулями должны быть прочными и надежными. Батарейный модуль не должен находиться перевернутом состоянии в ходе работы. - Установить аккумуляторный блок в раму, совместив основание аккумуляторного блока с монтажным отверстием рамы. - Закрепить аккумуляторный блок на раме. - Подсоединить коннекторы аккумуляторного блока в правильном порядке порядке. - Убедиться, что провода уложены правильно. ПРИМЕЧАНИЕ: В случае размещения квадрицикла на хранение более чем на один месяц аккумуляторный блок следует извлечь, зарядить примерно на 50%. Хранить аккумуляторный блок в чистом, сухом месте с хорошей вентиляцией. Аккумуляторный блок не должен контактировать с агрессивными веществами и должен находиться как можно дальше от источников воспламенения, тепла, а также воды. Если аккумуляторный блок не используется в течение длительного времени, рекомендуется подзаряжать его каждые три месяца. При установке нового аккумуляторного блока перед первым использованием убедиться, что он полностью заряжен. Использование нового аккумуляторного блока, который не был полностью заряжен, может привести к его повреждению, что сократит срок его службы, а также может ухудшить работу транспортного средства. |

Тип аккумулятора: аккумулятор LiFePO4

Емкость аккумулятора: 76,8 В 105Ач

Кондиционирование аккумуляторного блока

Влияние температуры окружающей среды на аккумуляторный блок

1. 	Емкость аккумуляторного блока уменьшается при понижении температуры окружающей среды. Низкая температура может снижать емкость до 30%.

2. 	Аккумуляторный блок разрядится, если его оставить незаряженным. Он может разряжаться со скоростью до 13% в месяц (чем теплее климат, тем выше этот показатель) при выключенной кнопке включения и намного быстрее, если оставить кнопку включенной.

3. 	Аккумуляторный блок может замерзнуть, если его оставить незаряженным при низкой температуре окружающей среды.

ФУНКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Главный разъем питания

ВНИМАНИЕ: Отсоединение электрических соединений и компонентов до отсоединения главного разъема питания может привести к их повреждению. Перед проведением технического обслуживания или отсоединением каких-либо электрических компонентов всегда отсоединять главный разъем питания.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Не соединять положительный и отрицательный полюса в обратном порядке! Не использовать провода или другие металлические предметы во избежание короткого замыкания положительного и отрицательного полюсов аккумуляторного блока! Не опускать аккумуляторный блок в воду и не допускать его намокания! Не подвергать аккумуляторный блок воздействию огня и не нагревать его! Не заряжать аккумуляторный блок под воздействием огня или очень высокой температуры! Не использовать и не хранить аккумуляторный блок вблизи источников тепла (например, огня или обогревателя)! Если аккумулятор протекает или издает специфический запах, его следует немедленно изолировать. Перед первым использовании аккумулятора его следует полностью зарядить. Не протыкать корпус аккумуляторного блока гвоздями или другими острыми предметами. Не бить по аккумуляторному блоку молотком и не давить на него! Не помещать аккумуляторный блок в микроволновую печь или камеру высокого давления! Не использовать аккумуляторы в условиях очень высокой температуры, например, в транспортном средстве, подвергающемуся воздействию прямых солнечных лучей, или в жаркую погоду. В противном случае аккумуляторный блок перегреется, что повлияет на его производительность и сократит срок службы! Не использовать аккумуляторный блок в случае появления специфического запаха, нагрева, деформации, изменения цвета или любых других аномальных явлений. Если при этом аккумуляторный блок используется или заряжается, немедленно извлечь его или отсоединить от зарядного устройства и прекратить его использование. |

|  | ВНИМАНИЕ |
| --- | --- |
|  | Ваш квадрицикл оснащен аккумуляторным блоком 76,8 В 105 А/ч. Аккумуляторный блок весит около 62 кг. |

ФУНКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Ваш квадрицикл оснащен аккумуляторным блоком 76,8 В 105 А/ч. Аккумуляторный блок расположен под сиденьем.

Необходимо всегда соблюдать все предупреждения по технике безопасности при эксплуатации аккумуляторного блока и правила безопасного обращения с ним, указанные на предупреждающих наклейках на транспортном средстве и в этом руководстве.

Меры предосторожности при обращении с аккумулятором:

- Клеммы и соединения аккумулятора должны быть всегда чистыми и без следов коррозии.

- Аккумуляторный блок должен быть всегда полностью заряжен. Для увеличения срока службы аккумулятора стараться не допускать разряда аккумулятора более чем на 80%.

- Перед использованием нового аккумуляторного блока его необходимо полностью зарядить.

- Во время эксплуатации транспортного средства и зарядки аккумуляторного блока следует проверять, что аккумуляторный блок установлен правильно и надежно.

- Полностью заряжать аккумуляторный блок в конце каждого дня эксплуатации транспортного средства, чтобы зарядное устройство имело достаточно времени для завершения цикла зарядки.

- Аккумуляторный блок следует хранить в сухом и проветриваемом помещении с температурой не более 35℃ и относительной влажностью менее 85% вдали от горючих и взрывоопасных материалов.

- Аккумуляторный блок представляет собой систему с высоким напряжением, поэтому следует помнить об электробезопасности. Не подключать блок руками или с помощью металлических предметов, проводов и т. д., одновременно прикасаясь к положительному и отрицательному полюсам аккумуляторного блока, во избежание поражения электрическим током или короткого замыкания, которые могут представлять опасность.

- Никогда не подключать устройство напряжением 12 В непосредственно к аккумуляторному блоку. Всегда подключать любое электрическое устройство к разъему 12 В или клеммной колодке.

- Во избежание повреждения изоляции не вскрывать аккумуляторный блок самостоятельно и не разбирать аккумулятор, поскольку это может привести к короткому замыканию и негативно сказаться на эксплуатации.

Зарядка аккумулятора

Когда индикатор покажет, что уровень заряда ниже 30%, необходимо припарковать транспортное средство и подключить зарядное устройство.

Для зарядки аккумуляторного блока использовать оригинальное зарядное устройство транспортного средства!

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Отсутствие надлежащей вентиляции во время зарядки аккумуляторного блока может привести к взрыву. В месте зарядки всегда должно обеспечиваться как минимум пять смен воздуха в час. Никогда не заряжать аккумуляторы в местах, где возможно возникновение огня или искр, включая места, где есть газовые или пропановые водонагреватели и печи. Не курить в зоне зарядки. |

Всегда соблюдать следующие меры предосторожности при зарядке аккумуляторов:

1. 	Поставить транспортное средство на ровную поверхность.

2. 	Убедиться, что в месте зарядки хорошая вентиляция.

Совет: При зарядке на улице в дождливую погоду следует обращать внимание на безопасность соединения между транспортным средством и зарядной розеткой и не использовать розетку, внутрь которой попала вода. Также необходимо избегать попадания молнии во время грозы.

3. 	Убедиться, что ключ в выключенном положении.

4. 	Снять все чехлы и открыть все дверцы или застежки-молнии.

Совет: Если зарядное устройство отключается из-за перегрева (снижения температуры), снять сиденье, чтобы улучшить приток воздуха. Перезагрузить зарядное устройство (отключить питание переменного тока на 15 секунд).

5. 	Использовать только удлинительный кабель, рассчитанный не менее чем на 20 ампер.

6. 	Проверить зарядный и удлинительный кабели на предмет трещин, незакрепленных соединений и изношенных проводов. При обнаружении поврежденных компонентов, сразу же заменить их.

7. 	Всегда подключать удлинительный кабель сначала к зарядной розетке транспортного средства, а затем уже к сетевой розетке на стене.

8.	Убедиться, что зарядное устройство оснащено специальной цепью для предотвращения перегрузки. При зарядке нескольких транспортных средств для каждого транспортного средства должна использоваться отдельная цепь.

Совет: После полной зарядки аккумуляторов зарядное устройство будет автоматически циклично включать и выключать режим компенсационной зарядки для поддержания уровня заряда.

9. 	При отсоединении зарядного устройства всегда сначала отсоединять удлинительный кабель от сетевой розетки, а затем от зарядной розетки транспортного средства.

Проверки аккумулятора

Ежемесячно проверять подключение клемм аккумулятора. Если ваше транспортное средство оснащено герметичными аккумуляторами, то никакого другого технического обслуживания не требуется.

Доступ к аккумулятору

Для доступа к аккумуляторам необходимо снять сиденье. Снять левую и правую боковые панели транспортного средства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание короткого замыкания в электрической системе прежде чем снимать сиденье для доступа к аккумуляторному блоку, необходимо убедиться, что рядом с аккумуляторным блоком нет никаких проводов или металлических предметов (включая защелки ремней безопасности при их наличии).

|  | ВНИМАНИЕ |
| --- | --- |
|  | В связи с характером регулировок, отмеченных в следующей таблице буквой D, рекомендуется проводить сервисное обслуживание у официального дилера. |

- Чаще всего при использовании в жестких условиях, например, где много грязи или влаги, необходимо удаление воды или грязи с фитингов системы смазки и других важных компонентов.

График периодического технического обслуживания

Аккуратное периодическое техническое обслуживание способствует поддержанию вашего транспортного средства в максимально безопасном и надежном состоянии. Интервалы проверки, регулировки и смазки важных компонентов приведены в таблице на следующих страницах.

Интервалы технического обслуживания зависят от средних условий езды и средней скорости транспортного средства, составляющей приблизительно 10 миль в час. Транспортные средства, эксплуатируемые в жестких условиях (например, в местах с повышенной влажностью или высоким содержанием пыли), необходимо проверять и обслуживать чаще.

Требуется проверять, очищать, смазывать, регулировать или заменять части по мере необходимости.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При проверке может быть выявлена необходимость в замене деталей. Следует всегда использовать оригинальные части, которые можно приобрести у вашего дилера.

Обслуживание и регулировка играют решающую роль. Если вам не известны процедуры безопасного обслуживания и регулировки, то для выполнения этих операций следует обратиться к квалифицированному дилеру.

|  | Деталь | Периодичность | Когда | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тормозная система | Перед поездкой | Перед поездкой | Проверка перед поездкой |
|  | Вспомогательный тормоз | Перед поездкой | Перед поездкой | Проверка перед поездкой |
|  | Шины | Перед поездкой | Перед поездкой | Ежедневная проверка, проверка перед поездкой |
|  | Колеса | Перед поездкой | Перед поездкой | Проверка перед поездкой |
|  | Гайки, болты, крепления рамы | Перед поездкой | Перед поездкой | Проверка перед поездкой |
|  | Проверка фары головного света | Ежедневно | Ежедневно | Проверять работу ежедневно; наносить диэлектрическую смазку на разъем при замене |
|  | Проверка заднего фонаря | Ежедневно | Ежедневно | Проверять работу ежедневно; наносить диэлектрическую смазку на разъем при замене |
|  | Аккумулятор | 20 ч | Ежемесячно | Проверять/очищать клеммы; проверять уровень жидкости |
|  | Износ тормозных колодок | 10 ч | Ежемесячно | Проверять периодически |
|  | Трансмиссионное масло | 100 ч | Ежемесячно | Проверять ежемесячно и менять ежегодно |
|  | Масло в заднем картере коробки передач | 100 ч | Ежемесячно | Проверять ежемесячно и менять ежегодно |
|  | Масло в переднем картере коробки передач | 100 ч | Ежемесячно | Проверять ежемесячно и менять ежегодно |
|  | Общая смазка | 50 ч | 3 месяца | Смазать все фитинги, шарниры, провода и т. д. |
|  | Рычажный механизм переключения передач | 50 ч | 6 месяцев | Проверка, регулировка |
|  | Рулевое управление | 50 ч | 6 месяцев | Ежедневная проверка, смазка |
|  | Передняя подвеска | 50 ч | 6 месяцев | Проверка - смазка, затяжка крепежных элементов |
|  | Задняя подвеска | 50 ч | 6 месяцев | Проверка, затяжка крепежных элементов |
|  | Коробка переключения передач (D/R/N) | 200 ч | 24 месяца | Заменять смазку каждые два года |
|  | Тормозная жидкость | 200 ч | 24 месяца | Заменять каждые два года |
|  | Регулировка угла схождения | По мере необходимости | По мере необходимости | Периодическая проверка, регулировка при замене деталей |
|  | Фары | По мере необходимости | По мере необходимости | Регулировка при необходимости |

Рекомендации по смазке

|  | Деталь | Реком. смазка | Метод | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Тормозная жидкость | Только DOT 3 | Поддерживать уровень между линиями заполнения. См. раздел “7. КОНТРОЛЬ”. | По мере необходимости; заменять каждые два года или 200 часов |
|  | 2. Трансмиссионное масло | SAE GL-4 85W/90 | См. раздел “16. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/Смазка коробки передач” | Заменять ежегодно или каждые 100 часов |
|  | 3. Масло в заднем картере коробки передач | SAE GL-4 85W/90 | См. раздел “16. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/Смазка заднего картера коробки передач" | Заменять ежегодно или каждые 100 часов |
|  | 4. Масло в переднем картере коробки передач | SAE GL-4 85W/90 | См. раздел “16. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/Смазка переднего картера коробки передач" | Заменять ежегодно или каждые 100 часов |
|  | 5. Поворотная ось переднего/заднего А-образного рычага | Смазка | Установить фитинг на поворотную ось и смазать с помощью шприца для консистентной смазки | Каждые 3 месяца или 50 часов |
|  | 6. Опорные втулки рулевого управления | Смазка | Установить фитинг на поворотную ось и смазать с помощью шприца для консистентной смазки | Каждые 3 месяца или 50 часов |
|  | 7. Подшипники передних/задних колес | Смазка | Проверять и заменять подшипники по мере необходимости | Раз в полгода |
|  | 8. Поперечные рулевые тяги | Смазка | Установить фитинги и смазать | Раз в полгода |
|  | 9. Передний/задний карданный вал и вилка вала | Смазка | Установить фитинги и смазать | Раз в полгода |
|  | 10. Шаровые опоры | Проверка | Проверять и заменять по мере необходимости | Раз в полгода |
|  | 11. Карданный вал и вилка вала | Смазка | Установить фитинг и смазать | Раз в полгода |
|  | 12. Кабель дроссельной заслонки | Смазка M | Смазать, проверить и заменить при необходимости | Ежемесячно или каждые 20 часов |
|  | 13. Подшипник оси заднего колеса (на модели с качающимся рычагом) | Смазка | Установить фитинги и смазать | Каждые 3 месяца или 50 часов |
|  | 14. Качающийся рычаг (на модели с качающимся рычагом) | Смазка | Установить фитинги и смазать | Ежемесячно или каждые 20 часов |
|  | 15. Внутренние и наружные ШРУС | Смазка M | Смазать, проверить и заменить при необходимости | Каждые 3 месяца или 50 часов |

8

5

6

5

10

9

15

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При эксплуатации в жестких условиях, например, во влажных или пыльных местах, ТО следует выполнять чаще.

- Смазка: Легкая пластичная смазка на основе литиевого мыла.

- Смазка M: смазка с дисульфидом молибдена (MoS2) (водостойкая).

4. *Когда суспензия становится вязкой или после мытья ТС.

5. Время в часах указано исходя из средней скорости 10 миль в час (16 км/ч).

Ведомость периодического технического обслуживания

Следующая таблица используется для учета проведения периодического технического обслуживания:

| Интервал выполненного ТО | Дата обслуживания | Дилер или лицо, выполнившее обслуживание | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Первые 5 ч |  |  |  |
| 10 ч |  |  |  |
| 15 ч |  |  |  |
| 20 ч |  |  |  |
| 25 ч |  |  |  |
| 50 ч |  |  |  |
| 25 ч |  |  |  |
| 100 ч |  |  |  |

Смазка коробки передач

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Следует соблюдать осторожность, чтобы в картер коробки передач не попали инородные вещества. |

Уровень трансмиссионной смазки следует проверять ежемесячно или каждые 20 часов, в зависимости от того, какой срок наступит раньше. Трансмиссионное масло следует менять ежегодно. Правильной трансмиссионной смазкой является смазка SEA GL-4 85W/90.

Процедура замены трансмиссионного масла

СЛИВНАЯ ПРОБКА

ЗАЛИВНАЯ ПРОБКА

- Извлечь сливную пробку. Собрать и утилизировать отработанное масло надлежащим образом.

- Очистить и установить на место сливную пробку с новой уплотнительной шайбой и 	надежно затянуть ее.

- Извлечь заливную пробку и залить 10 унций (450 мл) трансмиссионной смазки SAE GL-4 	85W/90 Weight, после чего проверить уровень масла. Уровень масла должен 	находиться на одном уровне с центром точки сверления (примерно 	ниже верхней части заливного отверстия).

- Установить на место заливную пробку. Надежно затянуть (26 ~ 30 футо-фунтов/35 ~ 40 Нм).

- Убедиться в отсутствии утечек.

Смазка заднего картера коробки передач

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | В картер коробки передач не должны попадать инородные вещества. Установить квадрицикл на ровную поверхность, снять заливную пробку и визуально проверить уровень смазки через заливное отверстие. Смазка должна быть на одном уровне с центром места сверления приблизительно ниже верхней части заливного отверстия. |

ПРИМЕЧАНИЕ: Не доливать смазку до нижней части резьбы заливной пробки. Правильной смазкой для коробки передач является трансмиссионная смазка SAE GL-4 85W/90 Weight.

Процедура замены масла

СЛИВНАЯ ПРОБКА

ЗАЛИВНАЯ ПРОБКА

- Снять сливную пробку. Собрать и утилизировать отработанное масло надлежащим образом.

- Очистить и установить на место сливную пробку с новой уплотнительной шайбой и надежно затянуть (11 ~14 футо-фунтов/15 ~20 Нм).

- Снять заливную пробку, добавить 10 унций (450 мл) трансмиссионной смазки SAE GL-4 85W/90 Weight и проверить уровень масла. Уровень масла должен находиться на одном уровне с центром точки сверления (чуть ниже верхней части заливного отверстия).

- Установить на место заливную пробку. Надежно затянуть (26 ~ 30 футо-фунтов/35 ~ 40 Нм).

- Убедиться в отсутствии утечек.

Смазка переднего картера коробки передач

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | В картер коробки передач не должны попадать инородные вещества. Установить квадрицикл на ровную поверхность, снять заливную пробку и визуально проверить уровень смазки через заливное отверстие. Смазка должна быть на одном уровне с центром места сверления приблизительно ниже верхней части заливного отверстия. |

ПРИМЕЧАНИЕ: Не доливать смазку до нижней части резьбы заливной пробки. Правильной смазкой для коробки передач является трансмиссионная смазка SAE GL-4 85W/90 Weight.

Процедура замены масла

СЛИВНАЯ ПРОБКА

ЗАЛИВНАЯ ПРОБКА

- Снять сливную пробку. Собрать и утилизировать отработанное масло надлежащим образом.

- Очистить и установить на место сливную пробку с новой уплотнительной шайбой и надежно затянуть (11 ~15 футо-фунтов/15 ~20 Нм).

- Снять заливную пробку, добавить 10 унций (450 мл) трансмиссионной смазки SAE GL-4 85W/90 Weight и проверить уровень масла. Уровень масла должен находиться на одном уровне с центром точки сверления (чуть ниже верхней части заливного отверстия).

- Установить на место заливную пробку. Надежно затянуть (26 ~ 30 футо-фунтов/35 ~ 40 Нм).

- Убедиться в отсутствии утечек.

Регулировка руля

Ваш квадрицикл оснащен рулем, который можно отрегулировать под себя.

- Снять крышку руля.

- Открутить четыре болта.

- Отрегулировать высоту руля

Убедиться, что руль не задевает бензобак или какую-либо другую часть машины при полном повороте влево или вправо.

- Затянуть блок регулировки руля до 10-12 футо-фунтов (14-16 Нм).

ПРИМЕЧАНИЕ: Затягивать болты следует таким образом, чтобы спереди и сзади блока руля был одинаковый зазор. Неправильный зазор приведет к неправильной установке верхней части блока.

Следующие детали необходимо проверять на герметичность периодически или после того, как их ослабляли для проведения технического обслуживания.

Технические характеристики момента затяжки гайки колеса (в зависимости от модели независимой подвески)

| Размер болта | Спецификация |  |
| --- | --- | --- |
| Задний (АЛЮМИНИЕВОЕ КОЛЕСО) M12X1.25 | 69 футо-фунтов | 95 Нм |
| Задний (АЛЮМИНИЕВОЕ КОЛЕСО) M12X1.25 | 69 футо-фунтов | 95 Нм |

ПРИМЕЧАНИЕ: Все гайки, на которые установлен шплинт, необходимо обслуживать у официального дилера.

Затяжка ступицы переднего колеса

Обеспечение герметичности подшипника переднего колеса и затяжка гайки ступицы являются критически важными сервисными операциями. Такие операции должен выполнять официальный дилер.

Конусные гайки: установить конусной стороной к колесу.

Проверка рулевого управления

Рулевое управление необходимо периодически проверять на наличие незатянутых гаек и болтов. В случае их обнаружения до езды на квадрицикле обратиться к вашему дилеру для их затяжки.

Развал колес и кастор

Развал колес и кастор не регулируются.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Не регулировать рулевую тягу для выравнивания схождения самостоятельно. Неправильная регулировка может привести к серьезным травмам или смерти. Следует обратиться к своему дилеру. У дилера есть специальные знания и инструменты для выполнения такой регулировки. |

Проверка выравнивания схождения

Рекомендуемое выравнивание схождения - 
от 1/8”до 1/4” (от 3 до 6 мм).

- Установить руль в положение прямо перед собой и удерживать в этом положении.

- Измерить A и B: A минус 
B должно составлять от 1/16” до 1/8” (от 1,5 до 3 мм).

- Если полученное значение необходимо скорректировать, обратиться к своему дилеру за обслуживанием.

Передний тормоз

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | После вскрытия бутылки с тормозной жидкостью использовать необходимое количество, а остальное утилизировать. Не хранить и не использовать неполную бутылку с тормозной жидкостью. Тормозная жидкость гигроскопична, то есть быстро впитывает влагу из воздуха. Это вызывает падение температуры кипения тормозной жидкости, что может привести к преждевременному снижению эффективности тормозной системы и возможности получения серьезных травм. |

Передний тормоз – это гидравлический дисковый тормоз, который приводится в действие нажатием на ножную педаль с правой стороны днища. Эти тормоза являются саморегулирующимися и не требуют регулировки.

Для поддержания тормозной системы в исправном состоянии рекомендуется выполнять следующие проверки. Периодичность проверок зависит от типа вождения.

- Поддерживать уровень жидкости в баках главного тормозного цилиндра в соответствии с разделом “7. Функции элементов управления и частей”. Нормальное функционирование диафрагмы заключается в том, чтобы опускаться в бак при падении уровня жидкости. Если уровень жидкости низкий, а диафрагма не опустилась, это указывает на утечку, и диафрагму следует заменить. При каждом отвинчивании или снятии крышки всегда следует заполнять бак в соответствии с указаниями, чтобы обеспечить правильную работу диафрагмы. Использовать тормозную жидкость DOT 3.

- Проверить тормозную систему на утечки.

- Проверить тормоза на чрезмерный ход или ощущение мягкости.

- Проверить тормозные колодки на износ, повреждение и расшатанность.

- Проверить надежность и состояние поверхности диска.

- Колодки следует менять, когда фрикционный материал изношен до 3/64 дюйма (1 мм). (A)

Задний и вспомогательный тормоза

Задний тормоз

Задний тормоз – это гидравлический дисковый тормоз, приводимый в действие той же педалью, которая приводит в действие переднюю тормозную систему. Он является саморегулирующимся и не требует технического обслуживания, кроме периодической проверки колодок на износ.

- Колодки следует менять, когда фрикционный материал изношен до 3/64” (1 мм).

- Проверить паз тормозного диска и изнашиваемую поверхность колодок на предмет чрезмерного износа.

Вспомогательная тормозная система

Вспомогательная тормозная система вашего квадрицикла предназначена для использования в качестве резервной для основной тормозной системы. В случае выхода из строя основной системы задний тормоз можно привести в действие, переведя рычаг тормоза в направлении руля. Гидравлическая тормозная система не требует регулировки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку это только задний тормоз, он не будет таким эффективным, как в системе полного привода.

Проверка

Несмотря на то, что стояночный тормоз отрегулирован на заводе-изготовителе, следует проверить правильность его работы. Необходимо поддерживать полную работоспособность механического тормоза.

1. 	При выключенном двигателе зажать рычаг стояночного тормоза и попытаться сдвинуть квадрицикл с места.

2. 	Если задние колеса заблокированы, значит, тормоз отрегулирован правильно.

3. 	Если колеса не заблокированы, необходима регулировка.

Регулировка

Для регулировки механического стояночного тормоза выполнить следующую процедуру.

Примечание: Регулировка на суппорте производится при износе колодок.

1. 	При выключенном двигателе ослабить регулятор на рычаге.

2. 	Ослабить контргайку регулятора на суппорте.

3. 	Повернуть регулятор (болт) по часовой стрелке вручную до тех пор, пока колодка не коснется тормозного диска, повернуть регулировочный болт против часовой стрелки на 1/4 от одного оборота для свободного хода 10-20 мм на конце стояночного рычага.

4. 	Надежно затянуть контргайки на регуляторах.

5. 	Убедиться, что задние колеса поворачиваются свободно, без пробуксовки.

6. 	Повернуть регулятор (на рычаге) и нажать на рычаг. При регулировке важно нажимать на рычаг вперед и назад для приведения в действие, свободного хода и фиксации в стояночном положении.

7. 	Убедиться, что задние колеса поворачиваются свободно, без пробуксовки, а стояночный тормоз работает правильно.

ВНИМАНИЕ: Не затягивать регулятор слишком сильно. 
Свободный ход рычага: 20 мм.

8. 	Полевые испытания парковки. Стояночный тормоз должен удерживать груженый квадрицикл неподвижно при уклоне вверх и вниз на 18%.

Также можно сделать временную регулировку тормозного троса со стороны стояночного рычага путем поворота непосредственно регулятора (гайки).

Но диапазон регулировки ограничен. Всегда выполнять шаги с 1 по 8, когда это необходимо.

Регулировка свободного хода троса дроссельной заслонки

Свободный ход троса дроссельной заслонки регулируется на руле.

- Отвернуть болты от регулятора встроенного троса, ослабить контргайку регулятора.

- Поворачивать регулятор до тех пор, пока на рычаге газа не будет достигнут свободный ход от 1/16” до 1/8” (от 2 до 3 мм). ПРИМЕЧАНИЕ: При регулировке свободного хода важно нажимать на рычаг газа в обе стороны.

- Затянуть контргайку и надеть защиту на регулятор троса.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Езда на квадрицикле с изношенными, неправильно накачанными, нестандартными шинами или неправильно смонтированными шинами повлияет на управляемость транспортного средства, что может привести к аварии с серьезными травмами или летальным исходом. Необходимо соблюдать меры предосторожности, перечисленные ниже, чтобы предотвратить подобные ситуации. |

Важные меры предосторожности

Поддерживать надлежащее давление в шинах в соответствии с таблицами ниже. Неправильно накаченные шины могут повлиять на маневренность квадрицикла.

Не использовать несоответствующие шины. Использование шин нестандартного размера или типа может повлиять на управляемость квадрицикла.

Убедиться, что колеса установлены правильно. Неправильная установка колес может повлиять на управляемость и износ шин.

Процедура демонтажа колес

- Заглушить двигатель, включить передачу и заблокировать стояночный тормоз.

- Слегка открутить колесные гайки.

- Приподнять боковую часть транспортного средства, установив соответствующую подставку под раму подножки.

- Открутить колесные гайки и снять колесо.

| Давление в шинах |  |
| --- | --- |
| передн. | задн. |
| 150 кПа/21,7 фунтов/кв. дюйм | 150 кПа/21,7 фунтов/кв. дюйм |

Монтаж колес

- При включенной передаче и заблокированном стояночном тормозе установить колесо в правильное положение на ступицу колеса. Убедиться, что шток клапана направлен наружу, а стрелки на шине указывают в направлении вращения вперед.

- Вставить колесные гайки и

затянуть их пальцами.

- Опустить транспортное средство на землю.

- Надежно затянуть колесные гайки

в соответствии с таблицей в разделе

“16.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/Момент затяжки колесных гаек”.

Проверка шин

При замене шины всегда использовать шину оригинального размера и типа.

Глубина протектора шины

Всегда заменять шины, если глубина протектора изношена на 1/8 дюйма (3 мм) (1) или менее. Технические характеристики шин приведены в Руководстве по эксплуатации.

Фары

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Фары и задние фонари должны быть чистыми. Плохое освещение во время езды может привести к аварии с серьезными травмами или летальным исходом. |

Регулировка света фары

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Для выполнения такой регулировки рекомендуется обратиться к дилеру |

Подъем или опускание фары осуществляется 
путем поворачивания регулировочных винтов.

Очистка квадрицикла

Поддержание чистоты вашего квадрицикла продлит срок службы различных его компонентов.

Мойка

Запрещается использовать систему мойки высокого давления, поскольку это может привести к повреждению колесных подшипников, уплотнений коробки передач, панелей кузова, тормозов и предупреждающих наклеек, а также к попаданию воды в двигатель или выхлопную систему.

Самый лучший и безопасный способ очистить ваш квадрицикл – это воспользоваться садовым шлангом и ведром с мягким мыльным раствором. Для мытья использовать профессиональную рукавицу, двигаясь сверху вниз. Часто обмывать водой и вытирать замшевой тканью во избежание появления пятен от воды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если предупреждающие наклейки повреждены, необходимо обратиться к своему дилеру за заменой.

Предупреждение

Квадрицикл можно покрыть любым неабразивным автомобильным пастовым воском. Не использовать агрессивные чистящие средства, так как они могут поцарапать поверхность кузова.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | Некоторые продукты, включая средства от насекомых и химикаты, могут повредить пластиковые поверхности. При использовании таких средств на пластиковых поверхностях необходимо соблюдать осторожность. |

Советы по хранению

|  | ВНИМАНИЕ |
| --- | --- |
|  | Не запускать двигатель в период хранения. Это нарушит защитную пленку, образующуюся в результате консервации. |

Очистка - Тщательно очищать квадрицикл.

Проверка уровня всех жидкостей - Проверить уровень следующих жидкостей и при необходимости заменить их: трансмиссионная жидкость, тормозная жидкость (менять каждые два года или по мере необходимости, если жидкость выглядит темной или загрязненной).

Проверка и смазка проводов/консистентная смазка - Осмотреть все провода и смазать их.

Обслуживание аккумулятора - Извлечь аккумулятор и при необходимости долить дистиллированную воду до требуемого уровня. Не использовать водопроводную воду, которая может содержать минералы, сокращающие срок службы аккумулятора. Нанести диэлектрическую смазку на болты крепления клемм и клеммы. Зарядить аккумулятор.

Место для хранения/чехлы - Стабилизировать давление в шинах и надежно зафиксировать квадрицикл в приподнятом положении. При этом шины должны находиться на 1-2 дюйма (25-50 мм) выше земли. Место хранения должно быть хорошо вентилируемым. Накрыть квадрицикл специальным чехлом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не использовать пластик или материалы с покрытием. Они не обеспечивают достаточной вентиляции для предотвращения образования конденсата и могут способствовать коррозии и окислению.

Транспортировка

При транспортировке квадрицикла необходимо принять следующие меры:

- Выключить питание и извлечь ключ зажигания.

- Убедиться, что крышка маслоналивной горловины и фиксатор установлены правильно.

- Всегда надежно привязывать раму квадрицикла к средству транспортировки соответствующими ремнями или канатом.

- Всегда включать передачу и блокировать стояночный тормоз.

| Характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дорожный просвет (модель с независимой подвеской) |  | 250 мм | 9,84 дюйма |
| Высота |  | 1340 мм | 52,75 дюймов |
| Длина |  | 2315 мм | 91,14 дюйма |
| Ширина |  | 1144 мм | 45,04 дюйма |
| Колесная база |  | 1460 мм | 57,48 дюйма |
| Сухой вес |  | 412 кг | 908,3 фунта |
| Нагрузка на переднюю стойку |  | 30 кг | 66,14 фунта |
| Нагрузка на заднюю стойку |  | 60 кг | 132,28 фунта |
| Грузоподъемность (водитель и полезная нагрузка) |  | 240 кг | 529 фунтов |
| Масса вертикальной нагрузки на тягово-сцепное устройство |  | 11 кг | 25 фунтов |
| Масса буксируемого груза |  | 200 кг | 450 фунтов |
| Приводная система |  |  |  |
|  |  | На модели с независимой подвеской |  |
| Электрический двигатель |  | Синхронный двигатель с постоянными магнитами (СДПМ) 72 В |  |
| Передняя шина |  | 25X8-12 |  |
| Задняя шина |  | 25X10-12 |  |
| Давление в шине (передней) |  | 6,5 фунтов/кв. дюйм (45 кПа) |  |
| Давление в шине (задней) |  | 6,5 фунтов/кв. дюйм (45 кПа) |  |
| Тормозная система |  |  |  |
| Рабочий тормоз | Передний тормоз | Гидравлический дисковый |  |
|  | Задний тормоз |  |  |
| Стояночный тормоз | Все колеса | Гидравлический замок |  |
| Вспомогательный тормоз | Задний тормоз | Гидравлический дисковый |  |

| Электрическое оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Аккумулятор |  | 76,8 В, 105 Ач |  |
| Фара головного света |  | СВЕТОДИОД, 12 В 6 Вт/12 Вт x2 |  |
| Стоп-сигнал/задний фонарь |  | СВЕТОДИОД, 12 В 0,35 Вт/1,15 Вт x2 |  |
| Специальные предохранители | Предохранитель системы 72 В | 10,0 А | В блоке предохранителей |
|  | Предохранитель вспомогательного разъема | 10,0 А |  |
|  | Предохранитель передачи | 10,0 А |  |
|  | Предохранитель системы сигнализации/освещения | 20,0 А |  |
|  | Резервный предохранитель (1) | 10,0 А |  |
|  | Резервный предохранитель (2) | 20,0 А |  |